THIẾT KẾ

SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

LOẠI BẢN DẦM

Giáo viên HD : Nguyễn Hiệp Đồng

Sinh viên TH  : Lê Đức Hiếu

Mã SV             : 2151030073

Lớp                 : 21X1

****    ****

- THIẾT KẾ SÀN TOÀN KHỐI CÓ BẢN LOẠI DẦM

- Số liệu tính toán

  - Sơ đồ kết cấu sàn

Hình 1.1 Mặt bằng kết cấu sàn

Hoạt tải tiêu chuẩn tác dụng lên sàn: Pn = 9,5 kN/m

  - Chọn sơ bộ kích thước các cấu kiện

    - Bản sàn

Để tính toán thiết kế bản sàn, cần xác định bản sàn thuộc loại bản một phương hay bản hai phương.  Xét tỉ số hai cạnh của một ô bản sàn ta có:

→ Bản sàn thuộc loại bản dầm

-Chiều dày sàn (hs) được chọn theo công thức sau:

→ Chọn hs = 80 mm

    - Dầm

- Dầm chính:

-     Nhịp dầm L3 = 6.3 m

- Chiều cao tiết diện dầm chính:

→ Chọn hdc = 600 mm

- Bề rộng tiết diện dầm chính:

→ Chọn  300 mm

- Dầm phụ:

- Nhịp dầm L2 = 5.5 m

- Chiều cao tiết diện dầm phụ:

→ Chọn  400 mm

- Bề rộng tiết diện dầm phụ:

→ Chọn bdp = 200 mm

  - Lựa chọn vật liệu

    - Bê tông

Bê tông sử dụng được chọn cấp độ bền B20 cho toàn bộ kết cấu sàn có

Rb = 11.5 MPa, Rbt =0.9 MPa

    - Cốt thép

Cốt thép sử dụng cho bản: chọn CB300-T có Rs =260 MPa

Cốt thép sử dụng cho dầm chính và dầm phụ:

cốt thép dọc dùng loại CB500-V có Rs =435 MPa

cốt thép đai dùng CB240-T, có Rsw  = 170 MPa

- Tính toán bản sàn

  - Sơ đồ tính

Bản sàn thuộc loại bản dầm nên để thiết kế sàn ta cắt một dải bản có bề rộng b = 1m theo phương cạnh ngắn (L1=2100mm) (Hình 2.1) được dầm liên tục 9 nhịp có gối kê là tường và các dầm phụ. Các ô bản nhịp biên giống nhau, các ô nhịp giữa giống nhau nên việc thiết kế toàn bộ mặt bằng sàn có thể đưa về thiết kế một ô bản nhịp biên và nhịp giữa.

Hình 2.1 Sơ đồ mặt bằng kết cấu sàn

Hình 2.2 Sơ đồ xác định nhịp tính toán của bản sàn

Bản sàn được tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, nhịp tính toán được tính như sau:

Đối với nhịp biên:

(m)

Đối với nhịp giữa:

(m)

  - Xác định tải trọng tính toán

    - Tĩnh tải

Giả thiết bản sàn được cấu tạo từ các lớp vật liệu như trên Hình 2.3

Hình 2.3 Cấu tạo các lớp sàn

Trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo sàn được xác định theo công thức:

Kết quả tính toán tĩnh tải bản sàn được trình bày trong bảng 2.1

Bảng 2.1 Xác định tĩnh tải sàn

| Các lớp cấu tạo bản sàn | Chiều dày hi (m) | Trọng lượng riêng γi (kN/m3) | Giá trị tiêu chuẩn gic kN/m2) | Hệ số độ tin cậy ni | Giá trị tính toán gs (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gạch lát | 0.01 | 20 | 0.2 | 1.1 | 0.22 |
| Lớp vữa lót | 0.02 | 18 | 0.36 | 1.3 | 0.468 |
| Bê tông cốt thép | 0.08 | 25 | 2 | 1.1 | 2.2 |
| Lớp vữa trát | 0.015 | 18 | 0.27 | 1.3 | 0.351 |
| Tổng |  |  |  |  | 3.239 |

    - Hoạt tải

Hoạt tải tính toán:

    - Tổng tải trọng

Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên bản sàn ứng với dải bản có bề rộng b = 1m là:

  - Xác định nội lực

Chênh lệch giữa các nhịp  1.32% <10% => đều nhịp => Chọn Ls=1.9 m

    - Mô men uốn

Giá trị mô men uốn lớn nhất ở các nhịp biên và gối thứ hai của bản:

Giá trị mô men uốn lớn nhất ở các nhịp giữa và gối giữa của bản:

    - Lực cắt

- Lực cắt của dải bản tại tiết diện bên phải gối thứ nhất:

- Lực cắt của dải bản tại tiết diện bên trái gối thứ hai:

- Lực cắt của dải bản tại tiết diện bên phải gối thứ hai, bên trái và bên phải các gối bên trong:

### Kiểm tra điều kiện chịu lực cắt của bản: sàn cần đảm bảo điều kiện chịu được lực cắt mà không cần cốt thép ngang: => TM

  - Tính toán cốt thép

Cốt thép trong dải bản được tính toán theo bài toán cốt đơn, tiết diện chữ nhật 
 1000x80) mm. Giả thiết khoảng cách từ mép chịu kéo đến trọng tâm cốt thép chịu kéo là a = 20 mm.

Chiều cao hữu ích của tiết diện: h0 = hs – a = 80-20=60 mm

Bê tông sử dụng B20 có Rb = 11.5 MPa

Cốt thép sàn sử dụng loại CB240-T có Rs = 260 MPa

Bản sàn được tính toán theo sơ đồ khớp dẻo nên từ bê tông B20 và cốt thép CB240-T ta có hệ số hạn chế vùng nén: αpl = 0,3

    - Tính cốt thép tại gối biên và nhịp thứ hai

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế.

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép trong phạm vi dải bản có bề rộng b = 1m là:

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

→Thoả mãn.

Chọn cốt thép

    - Tính cốt thép tại các gối giữa và nhịp giữa

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế.

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép trong phạm vi dải bản có bề rộng b = 1m là:

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

→Thoả mãn

Chọn

Kết quả tính cốt thép được tóm tắt trong bảng dưới đây:

| Tiết diện | M (KNm) | αm | (mm2) | µ (%) | Các phương án chọn cốt thép |  |  | Phương án chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d (mm) | a (mm) | As (mm2) |  |
| Nhịp biên, Gối thứ hai | 4,982 | 0,12 | 341.33 | 0,57 | 8 | 140 | 359 |  |
| Nhịp giữa, gối giữa | 3,517 | 0,085 | 235.96 | 0,39 | 6 | 110 | 257 |  |
| Nhịp giữa và gối giữa (giảm 20% cốt thép) | 3,517 | 0,085 | 188.76 | 0,315 | 6 | 140 | 202 |  |

  - Bố trí cốt thép

    - Cốt thép chịu lực

- Đối với nhịp biên: Chọn

- Đối với nhịp giữa: Chọn (trong vùng đã được phép giảm 20% cốt thép)

- Đối với gối thứ hai: Chọn

- Đối với các gối giữa:(trong vùng đã được phép giảm 20% cốt thép)

- Kiểm tra điều kiện chọn thép ở trên: Khoảng cách cốt thép  với  việc chọn như trên là hợp lý.

- Cốt thép chịu mô men âm ở gối thứ hai và gối giữa

Chiều dài cốt thép tính từ mép dầm một đoạn:

Trong đó:

Chiều dài cốt thép mũ được lấy đến mép dầm bên trái gối thứ 2:

Chiều dài cốt thép mũ được lấy đến mép dầm bên phải gối thứ 2: , chọn 600mm

Lấy chung chiều dài cốt thép mũ tính từ mép dầm phụ cho gối thứ hai và các gối

giữa là 600mm

Chiều dài từ mút cốt thép đến trục dầm phụ là:

Chiều dài toàn bộ thanh, kể đến 2 móc vuông 6 cm là: (700+60)x2=1520 mm

Cốt mũ ở gối biên, chịu M- do khi tính giả thiết gối này là khớp:

    - Cốt thép cấu tạo

Cốt thép cấu tạo chịu mômen âm đặt theo phương vuông góc với dầm chính và dọc các gối biên được xác định như sau:

Sử dụng các thanh cốt mũ ϕ6a200mm, đoạn vươn ra từ mép dầm chính là:

=> Lấy 650mm

Tính từ trục dầm chính:

=> Lấy 800mm

→ Tổng chiều dài cốt mũ phía trên dầm chính:

Sử dụng các thanh cốt mũ ϕ6a200mm, đoạn vươn ra từ mép trong tường

không nhỏ hơn:=> Lấy 350mm

→ Tổng chiều dài cốt mũ phía trên tường là: 350+120-10 + 2x60 = 580mm

    - Cốt thép phân bố

Diện tích cốt thép phân bố không ít hơn 20% AS khi   và không ít hơn 15% AS khi  trong đó AS là diện tích cốt thép chịu lực theo tính toán.

Đã tính

Chọn cốt thép phân bố 6a300 đặt vuông góc cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo.

Neo cốt thép:

+ Chọn chiều dài đoạn neo cốt thép các nhịp vào gối tựa: Lan   10d = 80 mm

Cốt thép bản sàn đã tính toán được bố trí như trên hình 2.5

Hình 2.5 Bố trí cốt thép trong bản

- Tính toán dầm phụ

  - Sơ đồ tính

Dầm phụ là dầm liên tục 4 nhịp có các gối tựa là tường biên và dầm chính. Do dầm có tính đối xứng nên chỉ cần xét một nửa bên trái của dầm phụ, ta có sơ đồ hình học như trên Hình 3.1

Hình 3.1 Sơ đồ hình học dầm phụ Hình 3.2 Sơ đồ tính dầm phụ

Yêu cầu dầm gối lên tường một đoạn Cdp không nhỏ hơn 220mm, ta lấy Cdp = 220mm.

Dầm phụ được tính theo sơ đồ khớp dẻo với nhịp tính toán của dầm phụ:

Nhịp biên:

Nhịp giữa:

Chênh lệch giữa các nhịp: 1.79%<10%

  - Xác định tải trọng tính toán

#### 3.2.1 Tĩnh tải

Tĩnh tải tác dụng lên dầm phụ gồm trọng lượng bản thân dầm phụ và tĩnh tải sàn truyền vào:

- Tải trọng bản thân dầm phụ (không kể phần bản):

- Tĩnh tải từ bản sàn truyền vào:

- Tĩnh tải toàn phần:  8.562 (kN/m)

#### 3.2.2  Hoạt tải

Hoạt tải từ bản sàn truyền vào:

#### 3.2.3 Tổng tải trọng

Tải trọng tính toán toàn phần:

  - Xác định nội lực

#### 3.3.1 Biểu đồ bao mô men

Xét tỉ số:

Tiết diện có mô men âm bằng 0 ở nhịp biên: =

Tiết diện có mô men dương bằng 0 ở nhịp biên: =

Tiết diện có mô men dương bằng 0 ở nhịp giữa: =
Biểu đồ mô men được xác định theo sơ đồ khớp dẻo. Khi các nhịp kề nhau có kích thước không chênh quá 10% ta tính mô men theo công thức đã lập sẵn.

- Tung độ tại các tiết diện của biểu đồ bao momen (Nhánh +)

+ Biên M(+)=β1×qdp×Lb2 = 967.1904β1

+ Giữa M(+)=β1×qdp×Lg2 = 932.7962β1

- Tung độ tại các tiết diện của biểu đồ bao momen (Nhánh +)

+ Biên M(-)=β2×qdp×Lb2 = 967.1904β2

+ Giữa M(-)=β2×qdp×Lg2 = 932.7962β2

|  | Tiết diện | β+ | β- | M+ | M- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên | 0 | 0 |  | 0.000 |  |
|  | 1 | 0.065 |  | 62.867 |  |
|  | 2 | 0.090 |  | 87.047 |  |
|  | 2* | 0.091 |  | 88.014 |  |
|  | 3 | 0.075 |  | 72.539 |  |
|  | 4 | 0.020 |  | 19.344 |  |
|  | 5 |  | -0.0715 |  | -69.154 |
| Nhịp giữa | 6 | 0.018 | -0.0351 | 16.790 | -32.729 |
|  | 7 | 0.058 | -0.0161 | 54.102 | -15.061 |
|  | 7* | 0.0625 |  | 58.300 |  |
|  | 8 | 0.058 | -0.0141 | 54.102 | -13.168 |
|  | 9 | 0.018 | -0.0291 | 16.790 | -27.133 |
|  | 10 |  | -0.0625 |  | -58.300 |

Hình 3.3a Biểu đồ bao mô men dầm phụ

#### 3.3.2 Biểu đồ bao lực cắt

Lực cắt

Hình 3.3b Biểu đồ bao lực cắt dầm phụ

  - Tính toán và bố trí cốt thép

#### 3.4.1 Tính toán cốt thép dọc

- Tính toán cốt thép chịu mô men âm

Dầm phụ có momen âm lớn nhất tại gối B và gối C có giá trị lần lượt là MB=69.514 kNm, MC = 58.3 kNm. Tiết diện có dạng chữ T, tuy nhiên bản cánh nằm trong vùng kéo nên khi tính toán cốt thép dọc chịu mô men âm ta tính như tiết diện chữ nhật có kích thước tiết diện bxh = 200x400.

Giả thiết a = 40 mm     → h0 = h – a = 360 mm

- Tại gối B, có M = 69.154 kNm

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép dọc chịu kéo tại gối B:

Hàm lượng cốt thép tại gối B:

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế

- Tại gối C, có M = 58.3 kNm

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép dọc chịu kéo tại gối B:

Hàm lượng cốt thép tại gối C:

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế

- Tính toán cốt thép chịu mô men dương

Từ biểu đồ mô men, mô men dương lớn nhất ở giữa nhịp. Cánh nằm trong vùng nén, tiết diện tính toán là chữ T, bề dày cánh

Giả thiết a = 40mm    → h0 = h – a = 360mm

Xác định bề rộng cánh tính toán bf’

Độ vươn của cánh

Vậy lấy  800mm

Bề rộng cánh tính toán:

Kích thước tiết diện chữ T:

Để tính toán tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén, ta xác định vị trí trục trung hòa:

- Tính

→ Trục trung hòa đi qua cánh.

→ Tính theo tiết diện chữ nhật có kích thước:

- Tại nhịp biên có

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép dọc chịu kéo tại nhịp biên:

Hàm lượng cốt thép tại nhịp biên:

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế

- Tại nhịp giữa, với → Trục trung hòa đi qua cánh.

- Tính theo tiết diện chữ nhật có kích thước:

- Tại nhịp biên có

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép dọc chịu kéo tại nhịp biên:

Hàm lượng cốt thép tại nhịp biên:

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế

#### 3.4.3 Chọn và bố trí cốt thép dọc

a) Chọn cốt thép dọc

Với diện tích cốt thép dọc đã tính toán ở mục 3.4.2 ta chọn như trong Bảng 3.2

| Tiết diện | As tính toán (mm2) | Cốt thép chọn | As chọn (mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên | 571.57 | 3Ø16 | 603 |
| Gối B | 509.89 | 2Ø16+1Ø14 | 556 |
| Nhịp giữa | 376.42 | 2Ø16 | 402 |
| Gối C | 418.23 | 2Ø16 | 402 |

Bảng 3.2: Chọn cốt thép dọc cho các tiết diện của dầm phụ

b)  Bố trí cốt thép dọc

Cốt thép các tiết diện có mô men lớn được thể hiện như trên Hình 3.3

Chọn chiều dày lớp bảo vệ c = 20 ≥ (ϕmax; c0)

a = 33mm<agiả thiết =40mm

Hình 3.3. Bố trí cốt thép chịu lực trong các tiết diện dầm phụ

Để bố trí cốt thép dọc được chính xác cần vẽ biểu đồ bao vật liệu, tuy nhiên trong phạm vi đồ án thì việc vẽ biểu đồ bao vật liệu được thực hiện khi bố trí cốt thép dọc của dầm chính nên cốt thép dọc của dầm phụ sẽ không vẽ biểu đồ bao vật liệu nữa mà cắt theo một số cách thực hành đã được giới thiệu trong phần lý thuyết.

Các cốt thép khi cắt và nối cần được neo vào một đoạn có chiều dài Lan, ta có:

Vậy với BT B20, CT CB500 thì:  chiều dài đoạn neo cốt thép chịu kéo là 50d

chiều dài đoạn neo cốt thép chịu nén là 40d

- Xác định chiều dài cốt thép chịu mô men dương ở nhịp biên và nhịp giữa:

- Cốt thép số 1 (2d16): được kéo dài từ nhịp biên sang nhịp giữa, đầu bên trái của

cốt thép cách mép phải của tường bằng chiều dài neo Lan2 =430mm đầu bên phải của cốt

thép số 1 được kéo đến mép bên phải dầm chính tại gối C.

→ Tổng chiều dài cốt thép số 1 là: Ls1 = 5500+5500+150 + 430 - 165 = 11415 mm

- Cốt thép số 2 (1d16): đặt ở nhịp biên, đầu bên trái cách gối A một đoạn:                             ≤ 0,08L = 0,08x5295 = 423mm, lấy bằng 400mm tức là cách mép phải của tường một đoạn bằng 400-165 = 235mm; đầu bên phải cách gối B một đoạn ≤0,3L= 0,3x5295=1588mm, lấy bằng 1550mm tức là cách mép bên trái dầm chính ở gối B một đoạn bằng 1550 – 150 = 1400mm

=> Tổng chiều dài cốt thép số 2 là: Ls2 = 5500-400- 1550=3550mm

- Xác định chiều dài cốt chịu mô men âm ở gối B và gối C:

- Cốt thép số 3 (2d16): đầu bên trái kéo dài đến gối A và neo vào một đoạn tính từ

mép tường bằng chiều dài neo Lan1 = 600mm. Đầu bên phải kéo dài đến giữa nhịp. Tổng

chiều dài cốt thép số 3:

- Cốt thép số 4 (1d14): Lấy cách mép gối B một đoạn 0,15L vì sau khi cắt đi 1d14

còn 2d16 lại thỏa mãn As(2d16) = 67,5% As(2d16+1d14) > 60%

Đầu bê trái cốt thép cách mép gối B một đoạn 0,15Lb = 0,15x5295 = 794,25mm

Đầu bê phải cốt thép cách mép gối B một đoạn 0,15Lg = 0,15x5200 = 780mm

→Lấy tròn lên 800mm.

→Tổng chiều dài cốt thép số 4: 300+800+800=1900mm

- Cốt thép số 5 (2d16): Đầu bên trái và đầu bên phải được nối với cốt thép số 3 từ

gối B và D kéo sang tại giữa nhịp BC và CD

→Tổng chiều dài cốt thép số 5: Ls5=5500+430=5930mm=> Lấy 6000mm

#### 3.4.4 Tính toán cốt thép ngang (cốt đai)

Lấy lực cắt lớn nhất từ biểu đồ bao lực cắt (Hình 3.2), để tính cốt đai

- Điều kiện tính cốt đai: 0.75Rbtbh0=48.6kN<Qmax=109.6kN
=>Dầm có lực cắt lớn hơn khả năng chịu cắt của bê tông => Cần tính cốt đai.

- Kiểm tra điều kiện khống chế để bê tông không bị nén vỡ bởi ứng suất chính:

0.3Rbbh0=248.4kN>Qmax=109.6kN => Thỏa mãn.

- Chọn sơ bộ cốt đai:

Số nhánh: n=2

Thép đai:

Khoảng cách các cốt đai: s=200

- Khả năng chịu cắt của cốt đai trên đơn vị dài:

85.51N/mm0.25Rbtb=45kN/m

- Tiết diện nguy hiểm nhất:

=738.66mm>2h0=720mm

- Xác định lực cắt giới hạn:

- Qu=0.75Rbtbh0+1.5qswh0=447,477kN>Qmax=109.6 => CHỌN

#### 3.4.5 Chọn và bố trí cốt thép ngang

- Cốt thép đai sử dụng phần đầu dầm:=>1350mm, được bố trí cốt đai

- Phần giữa dầm bố trí cốt đai theo cấu tạo, cốt đai

Hình 3.4 Bố trí cốt thép dầm phụ

4. Tính toán dầm chính

### 4.1 Sơ đồ tính

Dầm chính là dầm liên tục ba nhịp đối xứng có các gối tựa là tường biên và cột. Dầm có kích thước tiết diện , dầm được kê lên tường bằng chiều dày tường bt=330mm. Cột có kích thước tiết diện .

Dầm chính được tính toán theo sơ đồ đàn hồi, nên nhịp tính toán ở nhịp biên và nhịp giữa đều bằng .

Sơ đồ hình học và sơ đồ tính toán như trên Hình 4.1

Hình 4.1 Sơ đồ hình học và sơ đồ tính toán dầm chính

### 4.2 Xác định tải trọng tính toán

#### 4.2.1 Tĩnh tải

Tĩnh tải tác dụng lên dầm chính gồm trọng lượng bản thân dầm chính và tĩnh tải từ dầm phụ truyền vào

- Tải trọng bản thân dầm chính (không kể phần bản dày và phần dầm phụ) là tải phân bố đều nhưng giá trị nhỏ so với lực từ dầm phụ truyền vào nên ta quy về lực tập trung cùng vị trí đặt lực của dầm phụ để dễ tính toán.

-  Tĩnh tải từ dầm phụ truyền vào: 47.09kN

- Tĩnh tải tính toán toàn phần:

#### 4.2.2  Hoạt tải

Hoạt tải truyền từ dầm phụ truyền vào:

### 4.3 Xác định nội lực

#### 4.3.1 Xác định biểu đồ bao mô men

Dầm đều nhịp chịu các tải tập trung có sơ đồ trong bảng tra sẵn để tính mô men nên ta sử dụng bảng tra.

- Tổ hợp các trường hợp tải trọng bất lợi

Vẽ riêng biểu đồ nội lực do tĩnh tải (MG) và từng biểu đồ nội lực do các trường hợp bất lợi của hoạt tải (MPi) gây ra với MG và MPi được xác định theo công thức:

353.43×α

898,647×α

Trong đó α là hệ số được tra trong phụ lục cho trường hợp dầm chính 3 nhịp, ta có kết quả tính MG và MPi như trong Bảng 4.1.

Tại một số tiết diện ta chưa biết giá trị α, để xác định ta nội suy theo phương pháp của cơ học kết cấu. Dùng phương pháp treo biểu đồ, kết hợp quan hệ tam giác đồng dạng để xác định được các giá trị mô men.

Tính mô men các tiết diện trường hợp MP3:

Tính tiết diện cho đoạn dầm 1-2 trường hợp tải trọng MP3

;

Tính tiết diện cho đoạn dầm 2-3 trường hợp tải trọng MP3

Tính mô men các tiết diện trường hợp MP4

Tính tiết diện cho đoạn dầm 1-2 trường hợp tải trọng MP4

;

Tính tiết diện cho đoạn dầm 2-3 trường hợp tải trọng MP3

;

Kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng 4.1

| Momen (kNm) |  | 1 | 2 | Gối B | 3 | 4 | Gối C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MG | α | 0.244 | 0.156 | -0.267 | 0.067 | 0.067 | -0.267 |
|  | M | 86.24 | 55.13 | -94.36 | 23.68 | 23.68 | -94.36 |
| MP1 | α | 0.289 | 0.244 | -0.133 | -0.133 | -0.133 | -0.133 |
|  | M | 259.71 | 219.27 | -119.52 | -119.52 | -119.52 | -119.52 |
| MP2 | α | -0.044 | -0.089 | -0.133 | 0.2 | 0.2 | -0.133 |
|  | M | -39.54 | -79.53 | -119.52 | 179.73 | 179.73 | -119.52 |
| MP3 | α | 0.23 | 0.126 | -0.311 | 0.095 | 0.17 | -0.089 |
|  | M | 206.69 | 113.23 | -279.48 | 85.37 | 152.77 | -79.98 |
| MP4 | α |  |  | 0.044 |  |  | -0.178 |
|  | M | 13.180 | 26.360 | 39.541 | -26.959 | -93.459 | -159.959 |

Bảng 4.1 Tính toán mô men cho dầm chính

Xác định tung độ biểu đồ bao mô-men:

| Mô-men | 1 | 2 | Gối B | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMAX | 345.95 | 274.40 | -54.82 | 203.41 | 203.41 |
| MMIN | 46.70 | -24.40 | -373.84 | -95.84 | -95.84 |

Dạng biểu đồ bao mô-men như sau:

Hình 4.2. Biểu đồ bao mô men dầm chính 76.273 157,248

- Xác định mô men mép gối

Hình 4.6 Xác định mô men mép gối 2

Từ kết quả tính toán ta thấy giá trị mô men mép gối thứ 2 bên phải lớn hơn (nhỏ hơn) giá trị mô men mép gối bên trái nên ta sử dụng giá trị mô men lớn hơn này để tính toán cốt thép dọc ở gối thứ 2.

#### 4.3.2 Xác định biểu đồ bao lực cắt

Từ biểu đồ M =>Q theo công thức:

Kết quả tính toán lực cắt của các trường hợp tải trọng và lực cắt max, min được thể hiện trong Bảng 4.2 và Hình 4.7

|  | Đoạn | A - 1 | 1 - 2 | 2 - B | B - 3 | 3 - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ |  |  |  |  |  |  |
| QG |  | 41.06 | -14.81 | -71.19 | 56.21 | 0.00 |
| Q1P |  | 123.67 | -19.26 | -161.33 | 0.00 | 0.00 |
| Q2P |  | -18.83 | -19.04 | -19.04 | 142.50 | 0.00 |
| Q3P |  | 98.42 | -44.50 | -187.00 | 173.74 | 32.09 |
| Q4P |  | 6.28 | 6.28 | 6.28 | -31.67 | -31.67 |
| Lực cắt |  | 1 | 2 | Gối B | 3 | 4 |
| QMAX |  | 164.74 | -8.53 | -64.91 | 229.95 | 32.09 |
| QMIN |  | 22.24 | -59.31 | -258.19 | 24.55 | -31.67 |

Bảng 4.2 Tính toán lực cắt cho dầm chính

Hình 4.7 Biểu đồ bao lực cắt dầm chính

### 4.4 Tính toán và bố trí cốt thép

Bê tông có cấp độ bền chịu nén B20 có: Rb = 11,5 Mpa ; Rbt = 0,9 Mpa.

Cốt thép dọc chịu lực dùng thép nhóm CB500-V có: Rs = 435 Mpa.

### Cốt thép đai sử dụng thép CB240-T có: Rsw = 170 Mpa.

#### 4.4.1 Tính toán cốt thép dọc

- Tính toán cốt thép chịu mô men âm

Dầm chính có mô men âm lớn nhất tại gối 2 có giá trị là M2 = 353.97 kNm. Tiết diện có dạng chữ T, tuy nhiên bản cánh nằm trong vùng kéo nên khi tính toán cốt thép dọc chịu mô men âm ta tính như tiết diện chữ nhật có kích thước tiết diện bxh = 300x600.

Giả thiết a = 70 mm     → h0 = h – a = 530 mm

Tại gối 2, có M = 353.987 kNm

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép dọc chịu kéo tại gối B:

Hàm lượng cốt thép tại gối 2:

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế

- Tính toán cốt thép chịu mô men dương

Từ biểu đồ mô men, mô men dương lớn nhất ở giữa nhịp. Cánh nằm trong vùng nén, tiết diện tính toán là chữ T, bề dày cánh

Giả thiết a = 50mm    → h0 = h – a = 550mm

Ở đây, dầm sàn đổ toàn khối nên độ vươn của cánh Sc được lấy không lớn hơn giá trị bé nhất trong các trị số sau:

- 1/6 nhịp dầm:

- Vì  và khoảng cách giữa các dầm ngang (L = 5.5m) lớn hơn khoảng cách giữa các dầm dọc (L = 1.9m) nên ta lấy một nửa khoảng cách thông thủy giữa hai dầm chính cạnh nhau (L1 – bdc)

Vậy lấy  1000mm

Bề rộng cánh tính toán:

Kích thước tiết diện chữ T:

Để tính toán tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén, ta xác định vị trí trục trung hòa:

- Tính

→ Trục trung hòa đi qua cánh.

→ Tính theo tiết diện chữ nhật có kích thước:

- Tại nhịp biên có

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép dọc chịu kéo tại nhịp biên:

Hàm lượng cốt thép tại nhịp biên:

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế

- Tại nhịp giữa, với

→ Trục trung hòa đi qua cánh.

→ Tính theo tiết diện chữ nhật có kích thước:

- Tại nhịp giữa có

Tra bảng hoặc tính

Diện tích cốt thép dọc chịu kéo tại nhịp biên:

Hàm lượng cốt thép tại nhịp biên:

→ Thỏa mãn điều kiện hạn chế.

#### 4.4.3 Chọn và bố trí cốt thép dọc

a) Chọn cốt thép dọc

Với diện tích cốt thép dọc đã tính toán ở mục 4.4.2 ta chọn như trong Bảng 4.3

Bảng 4.3: Chọn cốt thép dọc cho các tiết diện của dầm chính

| Tiết diện | Mô men (kNm) | As tính toán (mm2) | Cốt thép chọn | As chọn (mm2) | Hàm lượng cốt thép (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên | 345.495 | 1478.65 |  | 1520 | 2.80 |
| Gối 2, 3 | 353.987 | 2021.45 |  | 1963 | -2.89 |
| Nhịp giữa | 203.41 | 861.29 |  | 882 | 1.02 |

b)  Bố trí cốt thép dọc trong dầm

Cốt thép dọc của dầm chính tại các tiết diện có mô men lớn tính toán và chọn trong Bảng 4.3. Ta thể hiện như trên Hình 4.8

Hình 4.8. Bố trí cốt thép chịu lực trong các tiết diện dầm chính

| Hình 4.9. Bố trí cốt thép dầm chính tại chỗ giao nhau giữa bản sàn, dầm phụ và dầm chính |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiết diện | h (mm) | hogt (mm) | Asc (mm2) | Chọn | att (mm) | hott (mm) | t (mm) |  |
| Nhịp biên | 600 | 550 | 1520 |  | 47 | 553 | 72 |  |
| Gối 2,3 | 600 | 530 | 1963 |  | 32,5 | 557,5 | 70 |  |
| Nhịp giữa | 600 | 550 | 882 |  | 30 | 570 | 73.3 |  |

#### 4.4.4 Tính toán,chọn và bố trí cốt thép ngang (cốt đai)

- Để tính toán cốt đai, ta lấy lực cắt lớn nhất từ biểu đồ bao lực cắt (Hình 4.7)

Với vật liệu bê tông và cốt thép đã chọn ta có:

Rb = 11,5MPa, Rbt = 0,9MPa; Rsw = 170MPa

- Điều kiện tính cốt đai: 0.75Rbtbh0=113.4kN<Qmax=258.19kN
=>Dầm có lực cắt lớn hơn khả năng chịu cắt của bê tông => Cần tính cốt đai.

- Kiểm tra điều kiện khống chế để bê tông không bị nén vỡ bởi ứng suất chính:

0.3Rbbh0=579.6kN>Qmax=258.19kN => Thỏa mãn.

a, Tính với lực cắt bên trái gối thứ 2

Số nhánh: n=2

Thép đai:

Khoảng cách các cốt đai: s=150

Khả năng chịu cắt của cốt đai trên đơn vị dài:

114.013kN/m0.25Rbtb=67.5kN/m

- Tiết diện nguy hiểm nhất:

=1218.8mm>2h0 =1120mm

- Xác định lực cắt giới hạn:

QuMin=Rbtbh0+2qswh0=278,88kN>Q=258.19kN => Chọn

b, Tính cốt đai chịu lực cắt bên trái gối thứ 1và bên phải gối thứ 2

Sử dụng luôn cốt đai đã tính ở trên, chọn

4.4.5 Chọn cốt thép ngang

- Cốt thép đai sử dụng từ gối tựa đến 1/3 đầu dầm và 2/3 dầm đến gối tựa của cả 3

nhịp dầm được bố trí như nhau là cốt đai hai nhánh ϕ8s150.

- Trong đoạn giữa dầm của cả 3 nhịp bố trí cốt đai theo cấu tạo, cốt đai .

#### 4.4.6 Tính cốt treo

Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần bố trí cốt treo gia cố để tránh phá hoại cục bộ vùng chịu kéo của dầm chính. Lực tập trung (tĩnh tải và hoạt tải) do dầm phụ truyền lên dầm chính là:

- Diện tích cốt treo tối thiểu Asw:

Với hs là khoảng cách từ vị trí đặt lực tập trung đến trọng tâm tiết diện cốt thép dọc.

167,5 mm

Sử dụng cốt treo dưới dạng cốt đai, chọn đường kính  (asw =50 mm2.), số nhánh n = 2 nhánh. Số lượng cốt đai cần thiết là:

7,82

Chọn 8 đai, bố trí mỗi bên mép dầm phụ 4 đai, trong đoạn hs1=167,5-50=117,5mm, khoảng cách giữa các đai là 60mm, đai trong cùng cách mép dầm phụ 50mm như trên Hình 4.10

Hình 4.10 Bố trí cốt treo

#### 4.4.7 Tính, vẽ biểu đồ bao vật liệu

a) Tính khả năng chịu lực của tiết diện

- Tại nhịp biên:

Tại nhịp biên  có mô men dương, tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén, bề rộng cánh tính toán đã tính ở trên, bố trí cốt thép, diện tích  AS=1520mm2,h0=553mm

Ta có:

→ Trục trung hòa đi qua sườn. Tính toán như tiết diện chữ nhật có kích thước b=2300mm; h=600mm.

Tính → thỏa mãn điều kiện hạn chế

Tính

Khả năng chịu lực của tiết diện:

- Tại gối thứ hai:

Tại nhịp gối thứ hai có mô men âm, cánh thuộc vùng kéo nên tính như tiết diện chữ nhật,bố trí cốt thép,diện tích As=1963mm2; h0=567,5 mm.

Tính → thỏa mãn điều kiện hạn chế

Tính

Khả năng chịu lực của tiết diện:

| Tiêt diện | Cốt thép | As | h0 (mm) | ξ | ζ | Mtd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm2) |  |  |  | (kNm) |
| Nhịp biên |  | 1520 | 553 | 0.045 | 0.98 | 358.33 |
|  | Cắt còn | 760 | 553 | 0.016 | 0.991 | 181.3 |
| Gối thứ 2,3 |  | 1963 | 557,5 | 0.44 | 0.78 | 369.95 |
|  | Cắt còn | 982 | 557,5 | 0.218 | 0.891 | 215.97 |
| Nhịp giữa |  | 882 | 570 | 0.11 | 0.95 | 205,6 |
|  | Cắtcòn | 628 | 570 | 0.06 | 0.97 | 114.89 |

Bảng 4.4 Khả năng chịu lực của các tiết diện dầm chính

b) Vẽ biểu đồ bao vật liệu và xác định mặt cắt lý thuyết của các thanh

- Vẽ biểu đồ bao vật liệu cho nhịp biên:

Từ trục dầm ta vẽ:

- Đường nằm ngang thứ nhất có giá trị mô men tiết diện Mtd = 331,51kNm

- Đường nằm ngang thứ hai có giá trị mô men tiết diện Mtd = 181,3kNm. Đường này

cắt biểu đồ mô men tại hai điểm B và G. Đó là hai điểm cắt lý thuyết.

- Từ hai điểm cắt lý thuyết (B, G), ta dựng hai đường thẳng vuông góc với trục dầm

ta được hai mặt cắt lý thuyết. Các mặt cắt này cắt đường nằm ngang thứ nhất tại hai

điểm C, F. Từ các mặt cắt BC và FG trở đi thì 2 thanh cốt thép d22 không cần để

chịu lực nữa. Biểu đồ bao vật liệu cho cốt thép nhịp biên được thể hiện như trên Hình

4.11

- Để xác định chính xác vị trí tiết diện cắt lý thuyết (x1, x2) ta sử dụng quan hệ hình

học giữa các tam giác đồng dạng.

- Xác định khoảng cách x1 dựa vào hai tam giác đồng dạng: 1AB và 1ID, ta tính được

x1:

- Xác định khoảng cách x2 dựa vào hai tam giác đồng dạng: HKG và HOF, ta tính

được x2:

Hình 4.11 Biểu đồ bao vật liệu nhịp biên

Từ tiết diện cắt lý thuyết trở đi thanh thép phải được kéo dài thêm một đoạn W rồi mới cắt hẳn, đoạn W được xác định theo công thức sau:

Xác định đoạn kéo dài của cốt thép số 2 () phía bên trái mặt cắt BC:

Q là độ dốc của biểu đồ mô men:

Trong đoạn 1A cốt đai được bố trí cốt đai hai nhánh ϕ8s150 nên:

Lấy WT=900mm

- Vẽ cho nhịp giữa và gối thứ 2,

Thực hiện tương tự với nhịp giữa và gối thứ 2, ta được kết quả như trong Bảng 4.5

Bảng 4.5 Xác định mặt cắt lý thuyết và đoạn kéo dài W

| Tiết diện | Cốt thép | Mặt cắt lý thuyết | x (mm) | WTính (mm) | Wchọn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gối thứ 2 Bên trái | Cắt lần 1 2d22 |  | 886,8 | 881 | 900 |
| Gối thứ 2 Bên phải | Cắt lần 1 2d25 |  | 1040 | 722 | 750 |
| Nhịp giữa | Cắt lần 1 1d18 |  | 1822 | 661 | 700 |

Hình 4.12 Bố trí cốt thép và biểu đồ bao vật liệu dầm chính

Xác định chiều dài neo cốt thép

Các cốt thép khi cắt và nối cần được neo vào một đoạn có chiều dài Lan, ta có:

- Chiều dài đoạn neo cốt thép chịu kéo trong vùng bê tông chịu kéo

Lan1 max = 936mm => Lấy Lan1 = 1000mm

- Chiều dài đoạn cốt thép chịu nén trong vùng bê tông chịu nén

Lan2 max = 672mm=> Lấy Lan2 = 700mm

Xác định chiều dài cốt thép chịu mô men dương ở nhịp biên

Cốt thép số 1 (2d22): Đặt ở phía dưới dầm, trong phạm vi nhịp biên. Đầu bên

trái của cốt thép cách mép phải của tường bằng chiều dài neo Lan2 =550mm đầu bên phải của cốt thép số 1 được kéo đến mép bên phải cột tại gối thứ 2.

→ Tổng chiều dài cốt thép số 1 là: 7035mm

Cốt thép số 2 (2d22): Đặt ở phía dưới dầm, trong phạm vi nhịp biên. Đầu bên trái

cách gối thứ 1 (trục tường) một đoạn là 200mm, tức cách mép phải của tường một đoạn bằng 35mm. Đầu bên phải cách gối thứ 2 (trục cột) một đoạn là 606mm, tức cách mép trái của cộ một đoạn bằng 456mm.

→ Tổng chiều dài cốt thép số 2 là: 5494mm

Xác định chiều dài cốt chịu mô men âm ở gối thứ 2

- Cốt thép số 3 (2d25): Đặt ở phía trên dầm, đầu bên trái kéo dài đến gối thứ nhất

và neo vào một đoạn tính từ mép tường phải bằng chiều dài neo Lan1 = 1000mm. Đầu bên phải cốt thép kéo dài đến giữa nhịp trục 2-3. Tổng chiều dài cốt thép số 3: 10610mm => Lấy 11000mm

- Cốt thép số 4 (2d25): Đặt ở trên dầm ở gối thứ 2, đầu bên trái cách gối thứ 2 (trục

cột) một đoạn là 1786mm, tức là cách mép trái gối thứ 2 một đoạn là 1786mm. Đầu bên phải cách gối thứ 2 (trục cột) một đoạn là 1790mm

→ Tổng chiều dài cốt thép số 4 là: 3576mm

Xác định chiều dài cốt thép chịu mô men dương ở nhịp giữa

- Cốt thép số 5 (2d20): Đặt ở phía dưới dầm, trong phạm vi nhịp giữa. Đầu bên

trái của cốt thép được kéo đến mép trái của cột ở gối thứ 2, đầu bên phải của cốt thép số 1 được kéo đến mép bên phải cột tại gối thứ 2.

→ Tổng chiều dài cốt thép số 5 là: 6600mm

- Cốt thép số 6 (1d18): Đặt ở phía dưới dầm, trong phạm vi nhịp giữa. Đầu bên trái

và bên phải lần lượt cách các trục gối thứ 2 và thứ 3 một đoạn là: 1122mm, tức là cách mép gối một đoạn 1122mm

→ Tổng chiều dài cốt thép số 6 là: 4470mm

B.	THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI CÓ BẢN LÀM VIỆC HAI PHƯƠNG

- Thiết kế bản sàn

Hình 1. Mặt bằng kết cấu sàn

  - Xác định kích thước sơ bộ tiết diện

L1= 3150mm; L2=5500mm => => Bản làm việc 2 phương

- Dầm chính: trục A, B, C, D, E

- Dầm phụ: trục 1, 2, 3, 4

- Bề dày tường t = 330mm

- Hoạt tải tiêu chuẩn ptc = 9,5 kN/m2

Chọn kích thước sơ bộ:

- Chiều dày sàn (hs) được chọn theo công thức sau:

→ Chọn hs = 120 mm

- Dầm chính:

-     Nhịp dầm L3 = 6.3 m

- Chiều cao tiết diện dầm chính:

→ Chọn hdc = 700 mm

- Bề rộng tiết diện dầm chính:

→ Chọn  300 mm

- Dầm phụ:

- Nhịp dầm L2 = 5.5 m

- Chiều cao tiết diện dầm phụ:

→ Chọn  400 mm

- Bề rộng tiết diện dầm phụ:

→ Chọn bdp = 200 mm

  - Tính toán bản sàn theo sơ đồ đàn hồi

| Các lớp cấu tạo bản sàn | Chiều dày hi (m) | Trọng lượng riêng γi (kN/m3) | Giá trị tiêu chuẩn gic (kN/m2) | Hệ số độ tin cậy ni | Giá trị tính toán gs (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gạch lát | 0.01 | 20 | 0.2 | 1.1 | 0.22 |
| Lớp vữa lót | 0.025 | 18 | 0.45 | 1.3 | 0.585 |
| Bê tông cốt thép | 0.12 | 25 | 3 | 1.1 | 3.3 |
| Lớp vữa trát | 0.015 | 18 | 0.27 | 1.3 | 0.351 |
| Tổng |  |  |  |  | 4,456 |

Bảng 1. Tải trọng các lớp cấu tạo

| 4,456 | 12,35 |
| --- | --- |

    - Nhịp tính toán

Tính theo sơ đồ đàn hồi nên nhịp tính toán lấy là khoảng cách giữa các tim gối tựa.

Theo phương cạnh ngắn

Theo phương cạnh dài

    - Nội lực

Một ô bản có liên kết ở 4 cạnh có biểu đồ mô men như hình sau. Có thể ký hiệu mô men bằng đường có hai mũi tên.

Hình 2. Biểu diễn mô men trong ô bản

Để tính cốt thép lấy 6 giá trị mô men: ,,, ,  và . Mô men âm tại  các cạnh ô bản có liên kết gối tựa xoay tự do (kê lên tường) thì bằng 0. Các ô bản liên kết 4 cạnh ngàm có,

- Mô men cho loại ô bản 4 cạnh tựa đơn

Hình 3. Sơ đồ tính (4 cạnh tựa đơn)

Tính mô men dương giữa bản:

Trong đó:

;

Trông đó:

+ MI, MII: lần lượt là momen nhịp lớn nhất theo phương cạnh ngắn và theo phương cạnh dài

+ ki1, ki2: lần lượt là các hệ số nhân với P tương ứng với phương cạnh ngắn và phương cạnh dài

+ v1 : hệ số điều chỉnh đối với loại ô bản

Các hệ số và  tra bảng phụ lục 11 với tỷ số

- Tính momen ô bản 4 cạnh ngàm

Hình 4. Sơ đồ tính

Công thức tính momen lớn nhất ở nhịp và gối

; ; ;

Trong đó:

;

- ， , ,  Lần lượt là momen nhịp, gối lớn nhất theo phương cạnh ngắn và theo phương cạnh dài

- ,  Lần lượt là các hệ số nhân với P ứng với phương cạnh ngắn và phương cạnh dài để tính momen nhịp

- v9 là hệ số điều chỉnh

- ki9n, ki9d Lần lượt là hệ số nhân với P ứng theo phương cạnh ngắn và theo phương cạnh dài để tính momen gối

- Tra bảng phụ lục 17 giáo trình kết cấu bêtông cốt thép ta xác định các hệ số:

    - Tính toán cốt thép

Chọn vật liệu:

Bê tông B20 và cốt thép CB500-V:

| 11,5 | 435 | 0,493 | 0,371 |
| --- | --- | --- | --- |

Giả thiết a=20mm

- Tính toán

- Tiết diên tại nhịp

Tính cốt thép chịu mô men theo phương cạnh ngắn =8,895kNm

Hàm lượng cốt thép  => Chọn

Tính cốt thép chịu mô men theo phương cạnh dài M2=3,054kNm

Hàm lượng cốt thép  => Chọn

- Tiết diện tại gối

Tính cốt thép chịu mô men theo phương cạnh ngắn MI = 12,728 kNm

Hàm lượng cốt thép=> Chọn

Tính cốt thép chịu mô men theo phương cạnh dài MII = 4,378 kNm

Hàm lượng cốt thép=> Chọn