TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA KĨ THUẬT XÂY DỰNG

BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG

__________________

ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ KẾT CẤU

CÔNG TRÌNH NHÀ BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

(Thuyết minh)

Giáo viên hướng dẫn: LÊ ĐĂNG DŨNG

Sinh viên: NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Lớp: Kĩ thuật xây dựng 1 – K64

MSV: 232532977

Hà Nội, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                                 SVTH: NGUYỄN MINH PHƯƠNG

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG                                                LỚP: KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1-K64

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

SỐ LIỆU THIẾT KẾ:

| Số tầng | Chiều dài nhịp BC m | Chiều dài Nhịp AB m | Chiều dài Nhịp CD m | Bước cột (khoảng cách trục số 1-2…) m | Chiều cao tầng 1 m | Chiều cao các tầng điển hình m | Địa điểm xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7,3 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 4 | 3,3 | Lai Châu (Vùng gió II) |

1.1 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU.

1.1.1 LỰA CHỌN VẬT LIỆU SỬ DỤNG.

- Sử dụng bê tông có cấp độ bền B20: Rb=11,5MPa; Rbt=0,9MPa; Eb=27500MPa

- Sử dụng thép:

+ Thép dọc dầm CB400-V: Rs=Rsc=350MPa; ξR=0,533; αR=0,391; Es=200000MPa

+ Thép đai dầm CB240-T: Rs=Rsc=210MPa; Rsw=170MPa; ξR=0,615; αR=0,426

1.1.2 LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN SÀN.

Chọn giải pháp sàn sườn toàn khối, không bố trí dầm phụ, chỉ có các dầm đi qua cột.

1.1.2.1 SÀN PHÒNG SINH VIÊN.

- Kích thước ô bản: 3000 x 7300 (mm)

- Chiều dày sàn tính toán sơ bộ:  hb=130÷145×3000=100÷67 (mm)

Chọn hb=100 (mm)

- Hoạt tải tính toán: pp=ptc×γf=2000.1,3=2600 N/m2

- Tĩnh tải tính toán:

| Thành phần cấu tạo | Chiều dày (m) | Hệ số vượt tải | Trọng lượng riêng (kN/m3) | Tải trọng tiêu chuẩn (kN/m2) | Tải trọng tính toán (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gạch ceramic | 0,008 | 1,1 | 20 | 0,16 | 0,176 |
| - Lớp vữa lót | 0,02 | 1,3 | 18 | 0,36 | 0,468 |
| - Lớp vữa trát trần | 0,015 | 1,3 | 18 | 0,27 | 0,351 |
| - Bản sàn BTCT | 0,1 | 1,1 | 25 | 2,5 | 2,75 |
| - Tổng |  |  |  | 3,29 | 3,745 |

- Do không có tường xây trực tiếp lên sàn nên tĩnh tải tính toán: gp = 3,745 kN/m2

- Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn phòng sinh viên:

qp=pp+gp=2600+3745=6345 N/m2

1.1.2.2 SÀN HÀNH LANG.

- Kích thước ô bản: 3000 x 2900 (mm)

- Chiều dày sàn tính toán sơ bộ:  hb=130÷145×2900=96,67÷64,4 (mm)

Chọn hb=100 (mm)

- Hoạt tải tính toán: phl=ptc×γf=3000×1,3=3900(N/m2)

- Tĩnh tải tính toán:

| Thành phần cấu tạo | Chiều dày (m) | Hệ số vượt tải | Trọng lượng riêng (N/m3) | Tải trọng tiêu chuẩn (N/m2) | Tải trọng tính toán (N/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gạch ceramic | 0,008 | 1,1 | 20000 | 160 | 176 |
| - Lớp vữa lót | 0,02 | 1,3 | 20000 | 400 | 520 |
| - Lớp vữa trát trần | 0,02 | 1,3 | 20000 | 400 | 520 |
| - Bản sàn BTCT | 0,1 | 1,1 | 25000 | 2500 | 2750 |
| - Tổng |  |  |  | 3460 | 3966 |

- Tổng tải trọng phân bố tính toán sàn hành lang:

qhl=phl+ghl=3900+3966=7866 N/m2

1.1.2.3 SÀN PHÒNG VỆ SINH.

- Kích thước ô bản: 3000 x 2900 (mm)

- Chiều dày sàn tính toán sơ bộ:  hb=130÷145×2900=96,67÷64,4 (mm)

Chọn hb=100 (mm)

- Hoạt tải tính toán: pvs=ptc×γf=1500×1,3=1950(N/m2)

- Tĩnh tải tính toán:

| Thành phần cấu tạo | Chiều dày (m) | Hệ số vượt tải | Trọng lượng riêng (N/m3) | Tải trọng tiêu chuẩn (N/m2) | Tải trọng tính toán (N/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gạch ceramic | 0,008 | 1,1 | 20000 | 160 | 176 |
| - Lớp vữa lót | 0,02 | 1,3 | 20000 | 400 | 520 |
| - Lớp chống thấm | 0,04 | 1,3 | 20000 | 800 | 1040 |
| - Lớp vữa trát trần | 0,02 | 1,3 | 20000 | 400 | 520 |
| - Bản sàn BTCT | 0,1 | 1,1 | 25000 | 2500 | 2750 |
| - Trần treo |  | 1,2 |  | 500 | 600 |
| - Tổng |  |  |  | 4760 | 5606 |

- Tải trọng một m2tường 110 xây trực tiếp lên sàn:

| Thành phần cấu tạo | Chiều dày (m) | Hệ số vượt tải | Trọng lượng riêng (N/m3) | Tải trọng tiêu chuẩn (N/m2) | Tải trọng tính toán (N/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tường 110 | 0,11 | 1,1 | 18000 | 1980 | 2178 |
| - Vữa trát | 0,03 | 1,3 | 20000 | 600 | 780 |
| - Tổng |  |  |  | 2580 | 2958 |

- Tải trọng một m2tường 220 xây trực tiếp lên sàn:

| Thành phần cấu tạo | Chiều dày (m) | Hệ số vượt tải | Trọng lượng riêng (N/m3) | Tải trọng tiêu chuẩn (N/m2) | Tải trọng tính toán (N/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tường 110 | 0,22 | 1,1 | 18000 | 3960 | 4356 |
| - Vữa trát | 0,03 | 1,3 | 20000 | 600 | 780 |
| - Tổng |  |  |  | 2580 | 5136 |

- Tổng tải trọng phân bố tính toán phòng vệ sinh:

qvs=pvs+gvs+g110=1950+5606+2958=10514(N/m2)

1.1.3 LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN DẦM KHUNG.

Ta chọn kích thước dầm khung theo công thức kinh nghiệm:

- Chiều cao dầm:        hD=Lim

Trong đó:

+ L: Nhịp dầm (m)

+ m: Hệ số, m=8÷12

+ k: Hệ số tải trọng, k=1,0÷1,3. Lấy k = 1,0

- Bề rộng dầm: b=12÷14×h

1.1.3.1 DẦM THEO PHƯƠNG TRỤC BC.

- Nhịp dầm: LBC=L1=7,3 (m)

- Chiều cao dầm: hBC=L1m=73008÷730012=913÷609 (mm).  Chọn  hBC=700 (mm)

- Bề rộng dầm: bBC=12÷14×hBC=12÷14×700=350÷175 (mm). Chọn bBC=220 (mm)

Chọn sơ bộ dầm theo trục BC tiết diện: D22x70

1.1.3.2 DẦM THEO PHƯƠNG TRỤC AB, CD.

- Nhịp dầm: LAB=LCD=L2=L3=2,9 (m)

- Chiều cao dầm: hAB=hCD=L2m=L3m=29008÷290012=362,5÷241,6 (mm).

Chọn hAB=hAB=350 (mm)

- Bề rộng dầm: bAB=bCD=12÷14×hAB=12÷14×hCD=12÷14×350=175÷88 (mm).

Chọn bAB=bCD=220 (mm)

Chọn sơ bộ dầm theo trục AB, CD: D22x35

1.1.3.3 DẦM THEO PHƯƠNG DỌC NHÀ.

- Nhịp dầm: B=3,0 (m)

- Chiều cao dầm: h=Bm=30008÷300012=375÷250 (mm).

Chọn h=350 (mm)

- Bề rộng dầm:  b=12÷14×h=12÷14×350=175÷88 (mm)

Chọn b=220 (mm)

Chọn sơ bộ dầm theo phương dọc nhà: D22x35

1.1.4 LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỘT.

- Diện tích tiết diện cột được xác định sơ bộ theo công thức kinh nghiệm: A=k×NRb

Trong đó:

+ N: Lực dọc trong cột do tải trọng đứng,  sơ bộ được xác định bằng công thức: N=S×n×q

+ S: Diện tích bản sàn truyền tải lên cột.

+ n: Số tầng.

+ q: Tải trọng sơ bộ tác dụng lên 1m2 sàn. Theo kinh nghiệm tải trọng tác dụng lên sàn nhà dân dụng từ 8÷15(kN/m2). Lấy q = 12 (kN/m2).

+ Bê tông sử dụng mác B20 có: Rb=11,5MPa

+ k: Hệ số xét đến ảnh hưởng của mômen, k=1,0÷1,5

1.1.4.1 CỘT TRỤC A.

- Diện tích truyền tải cột trục A:  SA=2,92×3,0=4,35(m2)

→NA=4,35×106×4×0,012=208800(N)

→AA=k×NARb=1,2×20880011,5=21787,83(mm2)=217,88(cm2)

Chọn kích thước trục A:  C22x22

bc×hc=22×22(cm) có diện tích A=484 cm2>217,88 cm2

1.1.4.2 CỘT TRỤC B.

- Diện tích truyền tải cột trục B: SB=7,32+2,92×3,0=15,3(m2)

→NB=15,3×106×4×0,012=734400(N)

→AB=k×NBRb=1,2×73440011,5=76633(mm2)=766,33(cm2)

Chọn kích thước trục B:  C22x35

bc×hc=22×35(cm) có diện tích A=770 cm2>766,33 cm2

1.1.4.3 CỘT TRỤC C.

- Diện tích truyền tải cột trục C: SC=7,32+2,92×3,0=15,3(m2)

→NC=15,3×106×4×0,012=734400(N)

→AB=k×NCRb=1,2×73440011,5=76633(mm2)=766,33(cm2)

Chọn kích thước trục C:  C22x35

bc×hc=22×35(cm) có diện tích A=770 cm2>766,33 cm2

1.1.4.3 CỘT TRỤC D.

- Diện tích truyền tải cột trục D:  SD=2,92×3,0=4,35(m2)

→ND=4,35×106×4×0,012=208800(N)

→AD=k×NDRb=1,2×20880011,5=21787,83(mm2)=217,88(cm2)

Chọn kích thước trục D:  C22x22

bc×hc=28×28(cm) có diện tích A=484 cm2>217,88 cm2

BẢNG TỔNG HỢP LỰA CHỌN TIẾT DIỆN

|  | Hành lang |  | Phòng sinh viên |  | Phòng vệ sinh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Chiều dày bản sàn | 10 cm |  | 10 cm |  | 10 cm |  |
| - Kích thước dầm | Dầm dọc nhà | Dầm AB |  | Dầm BC |  | Dầm CD |
|  | D22x35 cm | D22x35 cm |  | D22x70 cm |  | D22x35 cm |
| - Kích thước cột | Cột trục A, D |  |  | Cột trục B, C |  |  |
|  | C22x22 cm |  |  | C22x35 cm |  |  |

1.2 SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG

1.2.1 SƠ ĐỒ HÌNH HỌC.

Hình 1.2.1 Sơ đồ hình học khung ngang

1.2.2 SƠ ĐỒ KẾT CẤU.

Mô hình hóa kết cấu khung thành các thanh đứng (cột) và các thanh ngang (dầm) với trục của hệ kết cấu được tính đến trọng tâm tiết diện các thanh.

1.2.2.1 NHỊP TÍNH TOÁN CỦA DẦM.

Nhịp tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách giữa các trục cột.

- Dầm AB: lAB=2,965 (m)

- Dầm BC: lBC=7,17  (m)

- Dầm CD: lCD=2,965 (m)

1.2.2.2 CHIỀU CAO CỦA CỘT.

Chiều cao của cột lấy bằng khoảng cách giữa các trục dầm. Do dầm khung thay đổi tiết diện nên ta sẽ xác định chiều cao của cột theo trục dầm hành lang ( dầm có tiết diện nhỏ hơn).

Khoảng cách từ cốt ± 0,000 đến mặt đất tự nhiên: Z = 0,450 (m)

Lựa chọn chiều sâu chôn móng từ mặt đất tự nhiên: hm=0,5m

- Xác định chiều cao của cột tầng 1:

ht1=H1+Z+hm-hd2=4+0,45+0,5-0,352=4,775 m≈4,8 (m)

- Chiều cao cột tầng 2, 3, 4: ht2=ht3=ht4=3,3 (m)

Hình 1.2.2 Sơ đồ kết cấu khung ngang

1.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

1.3.1 TĨNH TẢI.

Tải trọng bản thân của các kết cấu dầm và cột khung sẽ do chương trình tính toán kết cấu tự tính. Việc tính toán tải trọng vào khung được thể hiện theo cách chưa quy đổi tải trọng thành tải trọng phân bố đều.

1.3.1.1 TĨNH TẢI ĐƠN VỊ.

- Tĩnh tải phòng sinh viên: gp=3745(N/m2)

- Tĩnh tải sàn phòng vệ sinh: gvs=5606(N/m2)

- Tĩnh tải sàn hành lang: ghl=3966(N/m2)

- Tường 220: g220=5136(N/m2)

- Tường 110: g110=2958(N/m2)

1.3.1.2 TĨNH TẢI TẦNG 2, 3, 4.

Hình 1.3.1 Sơ đồ phân tĩnh tải sàn tầng 2, 3, 4

| TĨNH TẢI PHÂN BỐ - N/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dầm | TT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả |
| AB | 1 | Do tải trọng từ 2 ô sàn truyền vào dưới dạng hình tam giác với tung độ lớn nhất: g1AB=2.ghl.B-0,222=3966.(2,9-0,22) | 10628,88 |
|  | Tổng | gAB | 10628,88 |
| BC | 1 | Do tải trọng từ 2 ô sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất: g1BC=2.gp.B-2.0,112=3745.(3,0-0,22) | 10411,1 |
|  | 2 | Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm BC (22×70 cm): g2BC=g220.ht=g220.(Ht-hd)=5136.(3,3-0,7) | 13353,6 |
|  | Tổng | gBC | 23764,7 |
| CD | 1 | Do tải trọng từ 2 ô sàn truyền vào dưới dạng hình tam giác với tung độ lớn nhất: g1CD=2.gvs.B-0,222=5606.2,9-0,22 | 15024,08 |
|  | 2 | Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm CD (22×35 cm): g2CD=g220.ht=g220.(Ht-hd)=5136.(3,3-0,35) | 15151,2 |
|  | Tổng | gCD | 30175,28 |

| TĨNH TẢI TẬP TRUNG – N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột | TT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả |
| A | 1 | Do tải trọng từ 2 ô sàn hành lang truyền vào: G1A=3966.3-0,22+3-2,9.2,9-0,224 | 7652,8 |
|  | 2 | Do trọng lượng lan can 220 cao 0,8 m truyền vào: G2A=2.g220.hlc.B2=5136.0,8.3,0 | 12326,4 |
|  | 3 | Do trọng lượng bản thân dầm dọc nhà (22×35 cm): G3A=2.gd.B2=γbt.γf.bd.hd.B=25000.1,1.0,22.0,35.3,0 | 6352,5 |
|  | Tổng | GA | 26232,7 |
| B | 1 | Do tải trọng từ 2 ô sàn hành lang truyền vào: G1B=G1A | 7652,8 |
|  | 2 | Do tải trọng từ 2 ô sàn phòng sinh viên truyền vào: G2B=3745.3-0,22.(3-0,22)/4 | 7235,72 |
|  | 3 | Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc truyền vào: G3B=2.g220.ht.kc.B2=5136.(3,3-0,35).0,7.3,0 | 31817,52 |
|  | 4 | Do trọng lượng bản thân dầm dọc nhà (22×35 cm): G4B=G3A | 6353 |
|  | Tổng | GB | 53059,04 |
| C | 1 | Do tải trọng từ 2 ô sàn phòng vệ sinh truyền vào: G1C=5606.3-0,22+3-2,9.2,9-0,224 | 10817,34 |
|  | 2 | Do tải trọng từ 2 ô sàn phòng sinh viên truyền vào: G2C=G2B | 7235,72 |
|  | 3 | Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc truyền vào: G3C=G3B | 31817,52 |
|  | 4 | Do trọng lượng bản thân dầm dọc nhà (22×35 cm): G4C=G3A | 6353 |
|  | Tổng | GC | 56223,58 |
| D | 1 | Do tải trọng từ 2 ô sàn phòng vệ sinh truyền vào: G1D=G1C | 10817,34 |
|  | 2 | Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc truyền vào: G2D=2.g220.ht.B2=5136.(3,3-0,35).3,0 Vì cửa nhỏ nên không xét hệ số giảm lỗ cửa kc | 45453,6 |
|  | 3 | Do trọng lượng bản thân dầm dọc nhà (22×35 cm): G3D=G3A | 6353 |
|  | Tổng | GD | 62623,94 |

Hình 1.3.2 Sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung

1.3.2 HOẠT TẢI.

1.3.2.1 HOẠT TẢI ĐƠN VỊ.

- Hoạt tải phòng sinh viên: pp=2600(N/m2)

- Hoạt tải phòng vệ sinh: pvs=1950(N/m2)

- Hoạt tải hành lang: phl=3900(N/m2)

1.3.2.2 TRƯỜNG HỢP HOẠT TẢI 1.

Hình 1.3.3 Sơ đồ phân hoạt tải 1 – Tầng 2, Tầng 4

| HOẠT TẢI 1 – TẦNG 2, TẦNG 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn | Tải trọng | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả |
| Tầng 2 hoặc Tầng 4 | Phân bố (N/m) | Do tải trọng từ 2 ô sàn hành lang truyền vào dưới dạng hình tam giác với tung độ lớn nhất: phl1=2.phl.B2=3900.3,0 | 11700 |
|  |  | Do tải trọng từ 2 ô sàn phòng vệ sinh truyền vào dưới dạng hình tam giác với tung độ lớn nhất: pvs1=2.pvs.B2=1950.3,0 | 5850 |
| HOẠT TẢI 1 – TẦNG 2, TẦNG 4 |  |  |  |
| Sàn | Tải trọng | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả |
| Tầng 2 hoặc Tầng 4 | Tập trung (N) | Do tải trọng sàn hành lang truyền vào: PA1=PB1=3900.3+(3-2,9).2,9/4 | 8765,25 |
|  |  | Do tải trọng sàn phòng vệ sinh truyền vào: PC1=PD1=1950.3+(3-2,9).2,9/4 | 4382,63 |

Hình 1.3.4 Sơ đồ phân hoạt tải 1 – Tầng 3, Tầng mái

| HOẠT TẢI 1 – TẦNG 3, TẦNG MÁI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn | Tải trọng | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả |
| Tầng 3 hoặc Tầng mái | Phân bố (N/m) | Do tải trọng từ 2 ô sàn phòng sinh viên truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất: pp1=2.pp.B2=2600.3,0 | 7800 |
|  | Tập trung (N) | Do tải trọng sàn phòng sinh viên truyền vào: PB1=PC1=2.pp.S2=2600.3,02.3,02 | 5850 |

Hình 1.3.5 Sơ đồ hoạt tải 1 tác dụng vào khung

1.3.2.2 TRƯỜNG HỢP HOẠT TẢI 2.

Hình 1.3.6 Sơ đồ phân hoạt tải 2 – Tầng 2, Tầng 4

| HOẠT TẢI 2 – TẦNG 2, TẦNG 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn | Tải trọng | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả |
| Tầng 2 hoặc Tầng 4 | Phân bố (N/m) | Do tải trọng từ 2 ô sàn phòng sinh viên truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất: pp2=2.pp.B2=2600.3,0 | 7800 |
|  | Tập trung (N) | Do tải trọng sàn phòng sinh viên truyền vào: PB2=PC2=2.pp.S2=2600.3,02.3,02 | 5850 |

Hình 1.3.7 Sơ đồ phân hoạt tải 2 – Tầng 3, Tầng mái

| HOẠT TẢI 2 – TẦNG 3, TẦNG MÁI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn | Tải trọng | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả |
| Tầng 3 hoặc Tầng mái | Phân bố (N/m) | Do tải trọng từ 2 ô sàn hành lang truyền vào dưới dạng hình tam giác với tung độ lớn nhất: phl2=2.phl.B2=3900.3,0 | 11700 |
|  |  | Do tải trọng từ 2 ô sàn phòng vệ sinh truyền vào dưới dạng hình tam giác với tung độ lớn nhất: pvs2=2.pvs.B2=1950.3,0 | 5850 |

| HOẠT TẢI 2 – TẦNG 3, TẦNG MÁI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn | Tải trọng | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả |
| Tầng 3 hoặc Tầng mái | Tập trung (N) | Do tải trọng sàn hành lang truyền vào: PA2=PB2=3900.3+(3-2,9).2,9/4 | 8765,25 |
|  |  | Do tải trọng sàn phòng vệ sinh truyền vào: PC2=PD2=1950.3+(3-2,9).2,9/4 | 4382,63 |

Hình 1.3.8 Sơ đồ hoạt tải 2 tác dụng vào khung

1.3.3 TẢI TRỌNG GIÓ.

Tải trọng gió được xác định theo công thức (Tiêu chuẩn Việt Nam 2737-2023):

Wk=W3s,10.kze.c.Gf

Trong đó:

- W3s,10 là áp lực gió 3s ứng với chu kỳ lặp 10 năm.

W3s,10=γT.W0

+ γT là hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp từ 20 năm xuống 10 năm, lấy bằng 0,852

+ W0 là áp lực gió cơ sở daN/m2

- kze là hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình tại độ cao tương đương ze

kze=2,01zezg2/α

+ zg là độ cao gradient, được xác định phụ thuộc vào dạng địa hình

+ α là hệ số dùng trong hàm lũy thừa đối với vận tốc gió 3s, được xác định phụ thuộc vào dạng địa hình

- c là hệ số khí động

- Gf là hệ số hiệu ứng giật

Công trình xây dựng tại Lai Châu, vùng gió II, có áp lực gió đơn vị W0=95 daN/m2

Công trình được xây dựng trong vùng có địa hình tương đối bằng phẳng nên thuộc dạng địa hình B.

zg=274,32 (m), zmin=4,57 (m), α=9,5 (Tra bảng 8, mục 10.2.5)

Trường hợp:

Gió thổi theo phương ngang nhà: b=30(m), d=13,1(m), h=14,35 (m)

- Giá trị áp lực gió 3s ứng với chu kỳ lặp 10 năm W3s,10:

W3s,10=γT.W0= 0,852.95=80,94 daN/m2

- Hệ số ze:

h<b →ze=h=14,35 (m)

- Hệ số kze:

kze=2,01zezg2/α=2,01.14,35274,322/9,5=1,08

- Hệ số khí động c:

Tỉ số  hd=14,3513,1=1,1

Tra bảng F4 và nội suy giá trị khí động vùng D và vùng E với cd=+0,8; ch=-0,505

- Hệ số hiệu ứng giật Gf=0,85

- Giả thiết rằng độ cứng tất cả các khung ngang là như nhau, tải trọng gió truyền lên khung sẽ được tính theo công thức:

Gió đẩy: qd=γf×W3s,10×kze×cd×Gf×B daN/m

Gió hút: qh=γf×W3s,10×kze×ch×Gf×B daN/m

Bảng tính toán tải trọng gió

| Tầng | H (m) | Z (m) | γf | W3s,10 daN/m2 | kze | Gf | B (m) | cd | ch | qd daN/m | qh daN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,45 | 4 | 2,1 | 80,94 | 1,08 | 0,85 | 3,0 | 0,8 | 0,505 | 374,5 | 236,4 |
| 2 | 3,3 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,3 | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3,3 | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hình 1.3.9 Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung

Hình 1.3.10 Sơ đồ gió phải tác dụng vào khung

1.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC

Sử dụng chương trình tính toán kết cấu Etabs để tính toán nội lực cho khung.

Hình 1.4.1. Biểu đồ momen dầm theo phương 3-3

Hình 1.4.2. Biểu đồ lực cắt theo phương 2-2

1.5 THIẾT KẾ CẤU KIỆN

1.5.1 TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC.

1.5.1.1 DẦM TẦNG 1 - NHỊP BC -  KÍCH THƯỚC D22X70

Từ bảng tính nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm:

+ Gối B: MB=-140 kNm

+ Nhịp BC: MBC=145,44 kNm

+ Gối C: MC=-150,02 kNm

A. TÍNH CỐT THÉP CHO GỐI B.

- Sử dụng bê tông có cấp độ bền B20: Rb=11,5MPa; Rbt=0,9MPa; Eb=27500MPa

- Sử dụng thép dọc dầm CB400-V: Rs=Rsc=350MPa; ξR=0,533; αR=0,391; Es=200000MPa

Tại gối B, momen âm, cánh nằm trong vùng kéo, bỏ qua phần vươn của bản cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật b×h=22×70cm

Giả sử khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép bê tông chịu nén của tiết diện a=40mm

→ Chiều cao có hiệu của tiết diện: h0=h-a=700-40=660mm

Điều kiện để xảy ra phá hoại dẻo: αm≤αR; ξ≤ξR

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRb×b×h02=140×10611,5×220×6602=0,127<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,127=0,136<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×b×h0Rs=0,136×11,5×220×660350=648,84 mm2

Chọn thép: 3∅18 có As = 763,41 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=700 -25+ 182=666 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%=763,41 220×666×100%=0,521%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=0,521%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350×763,41 11,5×220×666=0,158<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,158×1-0,5×0,158=0,145<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,145×11,5×220×6662=162,72 kNm

Kiểm tra: Mgh=162,72 kNm>M=140 kNm

→ Mặt cắt đủ khả năng chịu lực theo điều kiện cường độ.

B. TÍNH CỐT THÉP CHO NHỊP BC.

Tại nhịp dầm BC, chịu tác dụng của momen dương, phần cánh nằm trong vùng chịu nén nên ta xem một phần bản cánh cùng tham gia chịu lực với sườn dầm. Khi đó tính toán theo tiết diện chữ T với chiều cao vùng cánh trong vùng nén hf=100 mm

Giá trị độ vươn của cánh lấy giá trị bé hơn trong các giá trị sau:

+ Một nửa khoảng cách thông thủy giữa hai dầm khung: 12×B=12×3000=1500 mm 
+ 1/6 nhịp dầm: 16×L1=16×7300=1216 mm

+ 6hf=6×100=600 mm

→Sf=600 mm

+ Tính bề rộng bản cánh: bf=b+2Sf=220+2×600=1420 mm

Hình 1.5.1 Sơ đồ tính toán tiết diện chữ T

+ Xác định vị trí trục trung hòa:

Giả sử trục trung hòa đi qua mép dưới cánh, toàn bộ bản cánh đều chịu nén:

Mf=Rb×bf×hf×h0-0,5×hf

=11,5×1420×100×(660-0,5×100)
=996,1 kNm>M max=145,44 kNm

→ Trục trung hòa đi qua cánh. Tiết diện tính toán như đối với hình chữ nhật: bf×h=1420×700 mm

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRbbfh02=145,44×10611,5×1420×6602=0,02<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,02=0,02<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

+ Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×bf×h0Rs=0,02×11,5×1420×660350=616 mm2

Chọn thép: 3∅18 có As = 763,41 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=700 -25+ 182=666 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%=763,41 220×666×100%=0,521%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=0,521%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350×763,41 11,5×220×666=0,158<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,158×1-0,5×0,158=0,145<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,145×11,5×220×6662=162,72 kNm

Kiểm tra: Mgh=162,72 kNm>M=145,44 kNm

→ Mặt cắt đủ khả năng chịu lực theo điều kiện cường độ.

C. TÍNH CỐT THÉP CHO GỐI C.

Tại gối B, momen âm, cánh nằm trong vùng kéo, bỏ qua phần vươn của bản cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật b×h=22×70cm

Giả sử khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép bê tông chịu nén của tiết diện   a=40mm

→ Chiều cao có hiệu của tiết diện: h0=h-a=700-40=660mm

Điều kiện để xảy ra phá hoại dẻo: αm≤αR; ξ≤ξR

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRb×b×h02=150,02×10611,5×220×6602=0,136<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,136=0,147<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×b×h0Rs=0,147×11,5×220×660350=700,93 mm2

Chọn thép: 3∅18 có As = 763,41 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=700 -25+ 182=666 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%=763,41 220×666×100%=0,521%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=0,521%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350×763,41 11,5×220×666=0,158<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,158×1-0,5×0,158=0,145<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,145×11,5×220×6662=162,72 kNm

Kiểm tra: Mgh=162,72 kNm>M=150,02 kNm

→ Mặt cắt đủ khả năng chịu lực theo điều kiện cường độ.

1.5.1.2 DẦM TẦNG 1 - NHỊP AB -  KÍCH THƯỚC D22X35

Từ bảng tính nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm:

+ Gối A: MA=-25,7 kNm

+ Nhịp AB: MAB=21,01 kNm

+ Gối B: MB=-44.75 kNm

A. TÍNH CỐT THÉP CHO GỐI A.

- Sử dụng bê tông có cấp độ bền B20: Rb=11,5MPa; Rbt=0,9MPa; Eb=27500MPa

- Sử dụng thép dọc dầm CB400-V: Rs=Rsc=350MPa; ξR=0,533; αR=0,391; Es=20000MPa

Tại gối A, momen âm, cánh nằm trong vùng kéo, bỏ qua phần vươn của bản cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật b×h=22×35cm

Giả sử khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép bê tông chịu nén của tiết diện a=40mm

→ Chiều cao có hiệu của tiết diện: h0=h-a=350-40=310mm

Điều kiện để xảy ra phá hoại dẻo: αm≤αR; ξ≤ξR

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRb×b×h02=25,7 ×10611,5×220×3102=0,105<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,105=0,111<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×b×h0Rs=0,111×11,5×220×310350=251 mm2

Chọn thép: 2∅18 có As = 508,94 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=350 -25+ 182=316 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%=508,94 220×316×100%=0,73%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=0,73%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350×508,94 11,5×220×316=0,22<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,22×1-0,5×0,22=0,2<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,2×11,5×220×3162=50,53 kNm

Kiểm tra: Mgh=50,53 kNm>M=25,7 kNm

→ Mặt cắt đủ khả năng chịu lực theo điều kiện cường độ.

B. TÍNH CỐT THÉP CHO NHỊP AB.

Tại nhịp dầm AB, chịu tác dụng của momen dương, phần cánh nằm trong vùng chịu nén nên ta xem một phần bản cánh cùng tham gia chịu lực với sườn dầm. Khi đó tính toán theo tiết diện chữ T với chiều cao vùng cánh trong vùng nén hf=100 mm

Giá trị độ vươn của cánh lấy giá trị bé hơn trong các giá trị sau:

+ Một nửa khoảng cách thông thủy giữa hai dầm khung: 12×B=12×3000=1500 mm 
+ 1/6 nhịp dầm: 16×L2=16×2900=483,33 mm

+ 6hf=6×100=600 mm

→Sf=480 mm

+ Tính bề rộng bản cánh: bf=b+2Sf=220+2×480=1180 mm

Hình 1.5.2. Sơ đồ tính toán tiết diện chữ T

+ Xác định vị trí trục trung hòa:

Giả sử trục trung hòa đi qua mép dưới cánh, toàn bộ bản cánh đều chịu nén:

Mf=Rb×bf×hf×h0-0,5×hf

=11,5×1180×100×(310-0,5×100)
=352,82 kNm>M max=21,01 kNm

→ Trục trung hòa đi qua cánh. Tiết diện tính toán như đối với hình chữ nhật: bf×h=1180×350 mm

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRbbfh02=21,01×10611,5×1180×3102=0,016<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,016=0,016<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

+ Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×bf×h0Rs=0,016×11,5×1180×310350=192,31 mm2

Chọn thép: 2∅12 có As = 226,19 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=350 -25+ 122=319 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%=226,19 220×319×100%=0,322%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=0,322%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350×226,19 11,5×220×319=0,098<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,098×1-0,5×0,098=0,093<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,093×11,5×220×3192=23,94 kNm

Kiểm tra: Mgh=23,94 kNm>M=21,01 kNm

→ Mặt cắt đủ khả năng chịu lực theo điều kiện cường độ.

C. TÍNH CỐT THÉP CHO GỐI B.

Tại gối B, momen âm, cánh nằm trong vùng kéo, bỏ qua phần vươn của bản cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật b×h=22×35cm

Giả sử khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép bê tông chịu nén của tiết diện a=40mm

→ Chiều cao có hiệu của tiết diện: h0=h-a=350-40=310mm

Điều kiện để xảy ra phá hoại dẻo: αm≤αR; ξ≤ξR

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRb×b×h02=44,75×10611,5×220×3102=0,18<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,18=0,2<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×b×h0Rs=0,2×11,5×220×310350=448,17 mm2

Chọn thép: 2∅18 có As = 508,94 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=350 -25+ 142=316 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%=508,94220×316×100%=0,73%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=0,73%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350×508,9411,5×220×316=0,22<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,22×1-0,5×0,22=0,2<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,2×11,5×220×3182=50,53 kNm

Kiểm tra: Mgh=50,53 kNm>M=44,75 kNm

1.5.1.3 DẦM TẦNG 1 - NHỊP CD -  KÍCH THƯỚC D22X35

Từ bảng tính nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm:

+ Gối C: MC=-53,53 kNm

+ Nhịp CD: MCD=20,31 kNm

+ Gối D: MD=-26,03 kNm

A. TÍNH CỐT THÉP CHO GỐI C.

- Sử dụng bê tông có cấp độ bền B20: Rb=11,5MPa; Rbt=0,9MPa; Eb=27500MPa

- Sử dụng thép dọc dầm CB400-V: Rs=Rsc=350MPa; ξR=0,533; αR=0,391; Es=20000MPa

Tại gối C, momen âm, cánh nằm trong vùng kéo, bỏ qua phần vươn của bản cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật b×h=22×35cm

Giả sử khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép bê tông chịu nén của tiết diện a=40mm

→ Chiều cao có hiệu của tiết diện: h0=h-a=350-40=310mm

Điều kiện để xảy ra phá hoại dẻo: αm≤αR; ξ≤ξR

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRb×b×h02=53,53 ×10611,5×220×3102=0,22<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,22=0,25<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×b×h0Rs=0,25×11,5×220×310350=560 mm2

Chọn thép: 3∅18 có As = 763,4 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=350 -25+ 182=316 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%= 763,4 220×316×100%=1,1%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=1,1%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350× 763,4 11,5×220×316=0,33<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,33×1-0,5×0,33=0,3<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,3×11,5×220×3162=75,8 kNm

Kiểm tra: Mgh=75,8 kNm>M=53,53 kNm

→ Mặt cắt đủ khả năng chịu lực theo điều kiện cường độ.

B. TÍNH CỐT THÉP CHO NHỊP CD.

Tại nhịp dầm CD, chịu tác dụng của momen dương, phần cánh nằm trong vùng chịu nén nên ta xem một phần bản cánh cùng tham gia chịu lực với sườn dầm. Khi đó tính toán theo tiết diện chữ T với chiều cao vùng cánh trong vùng nén hf=100 mm

Giá trị độ vươn của cánh lấy giá trị bé hơn trong các giá trị sau:

+ Một nửa khoảng cách thông thủy giữa hai dầm khung: 12×B=12×3000=1500 mm 
+ 1/6 nhịp dầm: 16×L2=16×2900=483,33 mm

+ 6hf=6×100=600 mm

→Sf=480 mm

+ Tính bề rộng bản cánh: bf=b+2Sf=220+2×480=1180 mm

Hình 1.5.3. Sơ đồ tính toán tiết diện chữ T

+ Xác định vị trí trục trung hòa:

Giả sử trục trung hòa đi qua mép dưới cánh, toàn bộ bản cánh đều chịu nén:

Mf=Rb×bf×hf×h0-0,5×hf

=11,5×1180×100×(310-0,5×100)
=352,82 kNm>M max=20,31 kNm

→ Trục trung hòa đi qua cánh. Tiết diện tính toán như đối với hình chữ nhật: bf×h=1180×350 mm

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRbbfh02=20,31×10611,5×1180×3102=0,015<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,015=0,016<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

+ Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×bf×h0Rs=0,016×11,5×1180×310350=192,31 mm2

Chọn thép: 2∅12 có As = 226,19 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=350 -25+ 122=319 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%=226,19 220×319×100%=0,322%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=0,322%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350×226,19 11,5×220×319=0,098<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,098×1-0,5×0,098=0,093<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,093×11,5×220×3192=23,94 kNm

Kiểm tra: Mgh=23,94 kNm>M=20,31 kNm

→ Mặt cắt đủ khả năng chịu lực theo điều kiện cường độ.

C. TÍNH CỐT THÉP CHO GỐI D.

Tại gối B, momen âm, cánh nằm trong vùng kéo, bỏ qua phần vươn của bản cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật b×h=22×35cm

Giả sử khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép bê tông chịu nén của tiết diện a=40mm

→ Chiều cao có hiệu của tiết diện: h0=h-a=350-40=310mm

Điều kiện để xảy ra phá hoại dẻo: αm≤αR; ξ≤ξR

Tính cốt thép theo công thức sau:

αm=MRb×b×h02=26,03×10611,5×220×3102=0,11<αR=0,391

ξ=1-1-2×αm=1-1-2×0,11=0,11<ξR=0,533

→ Thỏa mãn điều kiện dẻo

Tính diện tích cốt thép:

As=ξ×Rb×b×h0Rs=0,11×11,5×220×310350=246,49 mm2

Chọn thép: 2∅18 có As = 508,94 mm2

KIỂM TRA:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

Chiều cao có hiệu: h0th=h-a0th=350 -25+ 142=316 mm

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Hàm lượng cốt thép tối thiểu: μmin= 0,05%

Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=ξRRbRs.100%=0,533×11,5350.100%=1,75%

Hàm lượng cốt thép trong dầm: μ=Asb×h0th×100%=508,94220×316×100%=0,73%

Kiểm tra: μmin= 0,05%≤μ=0,73%≤μmax=1,75%

→ Thỏa mãn điều kiện hàm lượng cốt thép

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:

ξ=RsAsRbbh0th=350×508,9411,5×220×316=0,22<ξR=0,533

αm=ξ×1-0,5×ξ=0,22×1-0,5×0,22=0,2<αR=0,391

→ Thỏa mãn điều kiện phá hoại dẻo

+ Momen uốn tới hạn của mặt cắt:

Mgh=αm×Rb×b×h0th2=0,2×11,5×220×3182=50,53 kNm

Kiểm tra: Mgh=50,53 kNm>M=26,03 kNm

→ Mặt cắt đủ khả năng chịu lực theo điều kiện cường độ.

1.5.1.4 BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP.

NHỊP AB_D22X35

| TÍNH | Tiết diện | M (kNm) | αm | ξ | Asyc (mm2) | Cốt thép | Asc (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gối A | -25,7 | 0,105 | 0,111 | 251 | 2∅18 | 508,94 |
|  | Nhịp AB | 21,01 | 0,016 | 0.016 | 192,31 | 2∅12 | 226,19 |
|  | Gối B | -44,75 | 0,18 | 0,2 | 448,17 | 3∅14 | 461,81 |

| KIỂM TRA | Tiết diện | Cốt thép | Asc (mm2) | ath (mm) | hth (mm) | μ (%) | ξ | αm | [M] (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gối A | 2∅18 | 508,94 | 34 | 316 | 0,73 | 0,22 | 0,2 | -50,53 |
|  | Nhịp AB | 2∅12 | 226,19 | 31 | 319 | 0,322 | 0,098 | 0,093 | 23,94 |
|  | Gối B | 2∅18 | 508,94 | 34 | 316 | 0,73 | 0,22 | 0,2 | -50,53 |

NHỊP BC_ D22X70

| TÍNH | Tiết diện | M (kNm) | αm | ξ | Asyc (mm2) | Cốt thép | Asc (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gối B | -140 | 0,127 | 0,136 | 648,84 | 3∅18 | 763,41 |
|  | Nhịp BC | 145,44 | 0,02 | 0,02 | 616 | 3∅18 | 763,41 |
|  | Gối C | -150.02 | 0,136 | 0,147 | 700,93 | 3∅18 | 763,41 |

| KIỂM TRA | Tiết diện | Cốt thép | Asc (mm2) | ath (mm) | hth (mm) | μ (%) | ξ | αm | [M] (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gối B | 3∅18 | 763,41 | 34 | 666 | 0,521 | 0,158 | 0,145 | -162,72 |
|  | Nhịp BC | 3∅18 | 763,41 | 34 | 666 | 0,521 | 0,158 | 0,145 | 162,72 |
|  | Gối C | 3∅18 | 763,41 | 34 | 666 | 0,521 | 0,158 | 0,145 | -162,72 |

NHỊP CD _D22X35

| TÍNH | Tiết diện | M (kNm) | αm | ξ | Asyc (mm2) | Cốt thép | Asc (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gối C | -53,53 | 0,22 | 0,25 | 560 | 3∅18 | 763,4 |
|  | Nhịp CD | 20, 31 | 0,015 | 0,016 | 192,31 | 2∅12 | 226,19 |
|  | Gối D | -26,03 | 0,11 | 0,11 | 246,49 | 2∅18 | 508,94 |

| KIỂM TRA | Tiết diện | Cốt thép | Asc (mm2) | ath (mm) | hth (mm) | μ (%) | ξ | αm | [M] (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gối C | 3∅18 | 763,4 | 34 | 316 | 1,1 | 0,33 | 0,3 | -75,8 |
|  | Nhịp CD | 3∅18 | 763,41 | 31 | 319 | 0,322 | 0,098 | 0,093 | 23,94 |
|  | Gối D | 2∅18 | 508,94 | 34 | 316 | 0,73 | 0,22 | 0,2 | -50,53 |

1.5.2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP ĐAI.

Bê tông B20: Rb=11,5MPa;Rbt=0,9MPa; Eb=27500MPa

Thép đai dầm CB240-T: Rs=Rsc=210MPa; Rsw=170MPa; ξR=0,615; αR=0,426

1.5.2.1 DẦM D22X70

a) Tính toán cốt đai cho vị trí gối tựa: Q=131,91 kN

Chiều cao làm việc của tiết diện: h0=666 mm

- Khả năng chịu cắt của bê tông:

0,5Rbtbh0=0,5×0,9×220×666=65,93 kN

Q=131,91 kN>65,93 kN

→ Bê tông không đủ khả năng chịu lực cắt, cần tính toán cốt đai.

- Chọn cốt đai ∅6: asw=28,27 mm2; số nhánh n=2

- Asw=n×asw=2×28,27=56,54 mm2

Khoảng cách cốt đai tính toán:

s≤4,5RswAswRbtbh02Q2=4,5×170×56,54×0,9×220×666131,91×10322=219 mm

→ Chọn s=200 mm

KIỂM TRA:

- Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:

Q≤φb1Rbbh0 với φb1=0,3

→φb1Rbbh0=0,3×11,5×220×666=505,49 kN

→Q=131,91 kN<505,49 kN

- Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính

- Điều kiện cấu tạo:

sw,max=Rbtbh02Q=0,9×220×6662131,91×103=665,78 mm

→s=200 mm < 665,78 mm → (Thỏa mãn)

- Gối h=700mm>450 mm:

sw,ct=min&h/3 = 700/3 = 233 mm&500 mm

→ Trong đoạn gối tựa đến L/4: Bố trí cốt đai 2 nhánh ∅6a200

b) Tính toán cốt đai cho vị trí L/4 đến 3L/4: Q=85,45 kN

- Khoảng cách cốt đai tính toán:

s≤4,5RswAswRbtbh02Q2=4,5×170×56,54×0,9×220×66685,45×10322=520,24 mm

sw,max=Rbtbh02Q=0,9×220×666285,45×103=1027 mm

sw,ct=min&3h/4  = 525 mm&500 mm

- Trong đoạn từ L/4 đến 3L/4: Bố trí cốt đai 2 nhánh ∅6a400

Trong đoạn từ 3L/4 đến L: Bố trí cốt đai 2 nhánh ∅6a200

1.5.2.2 DẦM D22X35

a) Tính toán cốt đai cho vị trí gối tựa: Q=64,93 kN

Chiều cao làm việc của tiết diện: h0=318 mm

- Khả năng chịu cắt của bê tông:

0,5Rbtbh0=0,5×0,9×220×318=31,48 kN

Q=64,93 kN>311,48

→ Bê tông không đủ khả năng chịu lực cắt, cần tính toán cốt đai.

- Chọn cốt đai d6: asw=28,27 mm2; số nhánh n=2

- Asw=n×asw=2×28,27=56,54 mm2

Khoảng cách cốt đai tính toán:

s≤4,5RswAswRbtbh02Q2=4,5×170×56,54×0,9×220×31864,93×10322=205,42 mm

→ Chọn s=200 mm

KIỂM TRA:

- Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:

Q≤φb1Rbbh0 với φb1=0,3

→φb1Rbbh0=0,3×11,5×220×318=241,36 kN

→Q=64,93 kN<241,36 kN→ (Thỏa mãn)

- Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính

- Điều kiện cấu tạo:

sw,max=Rbtbh02Q=0,9×220×318264,93×103=308,37 mm

→s=200 mm < 308,37 mm → (Thỏa mãn)

- Gối h=350 mm≤450 mm:

sw,ct=min&h/2 = 350/2 = 175 mm&150 mm

→ Trong đoạn gối tựa đến L/4: Bố trí cốt đai 2 nhánh ∅6a150

→ Do nhịp dầm nhỏ nên bố trí cốt đai 2 nhánh ∅6a150 cho suốt nhịp dầm

→ Trong đoạn từ L/4 đến 3L/4: Bố trí cốt đai 2 nhánh  ∅6a150

Trong đoạn từ 3L/4 đến L:  Bố trí cốt đai 2 nhánh ∅6a150

1.6 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT.

Hình 1.6.1. Biểu đồ BAO momen cột theo phương 3-3

Hình 1.6.2. Biểu đồ BAO lực dọc trục phương 3-3

1.6.1 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 1

Bảng 1.6.1. Bảng nội lực cột trục B_C22X35_Tầng 1

1.6.1.1 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 1 (CHÂN CỘT)

- Số liệu tính toán:

+ Chiều dài tính toán: L0=0,7L=0,7×4800=3360 mm

+ Giả thiết a=a'=35 mm→h0=h-a=350-35=315 mm

→ Khoảng cách giữa trọng tâm hai nhóm cốt thép: Za=h0-a'=315-35=280 mm

+ Độ mảnh: λ=L00,288.h=33600,288.350=33,33>14

→ Cần xét đến ảnh hưởng uốn dọc trong tính toán

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea= maxh30;L600;10=35030;4800600;10= 12 mm

| Ký hiệu cặp nội lực | Đặc điểm của cặp nội lực | M (kN.m) | N (kN) | e1 = M/N (cm) | ea (cm) | e0 = max(e1, ea) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M max | -89,018 | 748,75 | 12 | 1,2 | 12 |
| 2 | N max | -80.8063 | 850.381 | 9,5 | 1,2 | 9,5 |
| 3 | e max | -86,741 | 664.3 | 13 | 1,2 | 13 |

Bảng 1.6.2. Bảng nội lực và độ lệch của cột trục B_Tầng 1_Chân cột_C22X35

- TÍNH CỐT THÉP ĐỐI XỨNG CHO CẶP 1

M max=-89,018 kN.m=890180 daN.cm

Ntu=748,75 Kn=74875 daN

Lực dọc tới hạn được xác định theo công thức:

Ncr=6,4.EbL02.SIφl+α.Is

Với: L0=3360 mm=336 cm

Eb=27500 MPa=275.103 daN/cm2

Momen quán tính của tiết diện

Ib=bh312=22×35312=78604,17 (cm4)

Momen quán tính của toàn bộ cốt thép dọc

Giả thiết μt=0,5%=0,005

Is=μtbh0.0,5h-a2

=0,005×22×31,5×0,5×35-3,52=679,14 (cm4)

α=EsEb=20000027500=7,3

δmin=0,5-0,01.l0h-0,01.Rb=0,5-0,01.33635-0,01.11,5=0,289

e0h=1235=0,34

→δe=maxδmin,e0=0,34

Hệ số kể đến ảnh hưởng của độ lệch tâm:

S=0,110,11+δeφP+0,1=0,110,11+0,341+0,1=0,34

Với bê tông cốt thép thường: φP=1

Hệ số xét đến ảnh hưởng của tải trọng dài hạn:  φL=1+ML1ML≤2

Trong đó:

+ ML: Momen đối với trọng tâm của thanh thép chịu kéo nhiều nhất hoặc chịu nén ít nhất (khi toàn bộ tiết diện chịu nén) do tác dụng của toàn bộ tải trọng.

ML=M+N×0,5h-a=89,018+748,75×0,5×0,35-0,035

=193,843 kNm

+ ML1: Momen đối với trọng tâm của thanh thép chịu kéo nhiều nhất hoặc chịu nén ít nhất (khi toàn bộ tiết diện chịu nén) do tác dụng của tải trọng thường xuyên và tạm thời dài hạn.

Với MTT=-7,5842 kN.m

NTT=-656,9667 kN

ML1=MTT+NTT×0,5h-a=7,5842+656,9667×0,5×0,35-0,035

=99,56 kNm

→φL=1+ML1ML=1+99,56193,843=1,51<2

→Ncr=6,4.EbL02.SIφl+α.Is=6,4.275.103336 2.0,34.78604,1 1,51+7,3.679,14

=354610,71 (daN)

Hệ số uốn dọc

η=11-NNcr=11-74875354610,71=1,27

→e=ηe0+0,5h-a=1,27×12+0,5×35-3,5=29,21 cm

Hình 1.6.3. Sơ đồ nội lực và biểu đồ ứng suất trong tiết diện thẳng góc với trục dọc

cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm khi tính toán độ bền.

Tính toán cốt thép đối xứng cho cột As=As'

Giả thiết 2a'≤x≤ξRh0. Xác định chiều cao vùng nén x1

Khi Rs=Rsc thì x1=NRbb

+ Trường hợp 1: Nếu 2a'≤x1≤ξRh0 trên tiết diện hình thành hai vùng kéo, nén rõ rệt, ứng suất trong cốt thép chịu kéo As đạt tới cường độ tính toán Rs. Sự phá hoại bắt đầu từ vùng cốt thép chịu kéo, xảy ra phá hoại dẻo. Đây gọi là trường hợp lệch tâm lớn.

As=As'=Ne-Rbbx1h0-x12RscZa=Ne-h0+x12RscZa

+ Trường hợp 2: Nếu x1≤2a' ứng suất trong cốt thép chịu nén As' chưa đạt đến Rsc

As=As'=Ne-ZaRsZa

+ Trường hợp 3: Nếu h0≥x1≥ξRh0 , trên tiết diện có một vùng chịu nén nhiều, một vùng chịu nén ít hoặc chịu kéo nhỏ, cốt thép As có thể chịu kéo hoặc chịu nén mà ứng suất trong cốt thép σs chưa đạt đến giá trị giới hạn. Sự phá hoại bắt đầu từ mép bê tông chịu nén nhiều, gây phá hoại dòn. Đây gọi là trường hợp nén lệch tâm bé.

Tính lại x1: x1=1-ξRγan+2ξRnε-0,48h01-ξRγa+2nε-0,48

Trong đó: n=NRbbh0; γa=Zah0; ε=eh0. ( Nếu x1>h0 lấy x1=h0)

As=As'=Ne-Rbbx1h0-x12RscZa

Xác định sơ bộ chiều cao vùng nén x1: x1=NRbb=74875115×22=29,6 cm

Ta có: h0 = 315 mm=31,5 cm

ξRh0=0,533×315=168 mm=16,8 cm

h0=31,5 cm>x1=29,6 cm>ξRh0=16,8 cm

→ Thuộc trường hợp 3: Nén lệch tâm bé.

Tính:

n=NRbbh0=748,75×10311,5×220×315=0,94

γa=Zah0=280315=0,9

ε=eh0=292,4 315=0,93

→x1=1-ξRγan+2ξRnε-0,48h01-ξRγa+2nε-0,48

=1-0,533×0,9×0,94+2×0,533×0,94×0,93-0,48×3151-0,533×0,9+2×0,94×0,93-0,48=212,5 mm

→As=As'=Ne-Rbbx1h0-x12RscZa
                =748,75×103×292,4 -11,5×220×212,5×315-212,52350×280

=1088,83 mm2

Hàm lượng cốt thép

μ=Asb.h0.100%=1088,83 220.315=1,57%

Hàm lượng cốt thép tổng

μt=1,57%.2=3,14%>μgt=0.5%

Tính lặp cho đến khi hàm lượng cốt thép giả thiết và hàm lượng cốt thép tính toán bằng nhau.

Ta được: μgt=2,7%≈μt=2,72% với As=As'=942 mm2

Sử dụng bảng tính Excel tính toán cốt thép cột cho các cặp nội lực tương ứng ta được:

B. CẶP NỘI LỰC  M tu=80,8063 kNm; Nmax=850,381 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=960 mm2

C. CẶP NỘI LỰC  M=86,741 kNm; N = 664,3 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=803 mm2

1.6.1.2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 1 (ĐỈNH CỘT)

- Số liệu tính toán:

+ Chiều dài tính toán: L0=0,7L=0,7×4800=3360 mm

+ Giả thiết a=a'=35 mm→h0=h-a=350-35=315 mm

→ Khoảng cách giữa trọng tâm hai nhóm cốt thép: Za=h0-a'=315-35=280 mm

+ Độ mảnh: λ=L0h==3360350=9,6>8

→ Cần xét đến ảnh hưởng uốn dọc trong tính toán

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea= maxh30;L600;10=35030;4800600;10= 12 mm

| Ký hiệu cặp nội lực | Đặc điểm của cặp nội lực | M (kN.m) | N (kN) | e1 = M/N (cm) | ea (cm) | e0 = max(e1, ea) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M max | 63,725 | 740,237 | 8,61 | 1,2 | 8,61 |
| 2 | N max | 58,4346 | 841.864 | 6,94 | 1,2 | 6,94 |
| 3 | e max | 60,1751 | 655,78 | 9,18 | 1,2 | 9,18 |

Bảng 1.6.3. Bảng nội lực và độ lệch của cột trục B_Tầng 1_Đỉnh cột_C22X35

A. CẶP NỘI LỰC  M max = 63,725 kNm; Ntu=740,237 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=624 mm2

B. CẶP NỘI LỰC  M tu=58,4346 kNm; Nmax=841,864 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=686 mm2

C. CẶP NỘI LỰC  M=60,1751 kNm; N = 655,78 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=484 mm2

→ Chọn cốt thép cột trục B_C22X35_TẦNG 1: 4ϕ18 có As=As'=1017,88 mm2

KIỂM TRA

Kiểm tra hàm lượng cốt thép dọc trong cột:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

→a=a'=c+ϕ2=25+182=34 mm = agt ≈ 35 mm (TM)

→h0=h-a=350-34=316 mm

→Za=h0-a'=316-34=282 mm

Kiểm tra điều kiện hàm lượng:

+ Xác định hàm lượng cốt thép tối thiểu:

μmin=0,1% khi L0h≤5

μmin=0,25%  khi L0h≥25

Tỉ số: 5<L0h=3360350=9,6<25

→ Nội suy μmin= 0,12%

+ Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=3%

+ Hàm lượng cốt thép tính toán: μ=Asbh0.100%=1017,88220×316.100%=1,46%

→ μt=2.μ=1,46%.2=2,9%

→μmin= 0,12% ≤μt=2,9%≤μmax=3%

- Thỏa mãn yêu cầu về hàm lượng cốt thép

1.6.2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 2

Bảng 1.6.4. Bảng nội lực cột trục B_C22X35_Tầng 2

1.6.2.1 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 2 (CHÂN CỘT)

- Số liệu tính toán:

+ Chiều dài tính toán: L0=0,7L=0,7×3300=2310 mm

+ Giả thiết a=a'=35 mm→h0=h-a=350-35=315 mm

→ Khoảng cách giữa trọng tâm hai nhóm cốt thép: Za=h0-a'=315-35=280 mm

+ Độ mảnh: λ=L00,288.h=23100,288.350=23>14

→ Cần xét đến ảnh hưởng uốn dọc trong tính toán

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea= maxh30;L600;10=35030;2310600;10= 12 mm

| Ký hiệu cặp nội lực | Đặc điểm của cặp nội lực | M (kN.m) | N (kN) | e1 = M/N (cm) | ea (cm) | e0 = max(e1, ea) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M max | -68,779 | -555,13 | 12,4 | 1,2 | 12,4 |
| 2 | N max | -70,582 | -630,717 | 11,2 | 1,2 | 11,2 |
| 3 | e max | -65,996 | -491,94 | 13,41 | 1,2 | 13,41 |

Bảng 1.6.5. Bảng nội lực và độ lệch của cột trục B_Tầng 2_Chân cột_C22X35

A. CẶP NỘI LỰC  M tu=68,779 kNm; Nmax=555,13kN

Diện tích cốt thép: As=As'=429 mm2

B. CẶP NỘI LỰC  M tu=70,582 kNm; Nmax=630,717 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=522 mm2

C. CẶP NỘI LỰC  M=65,996 kNm; N = 491,94 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=349 mm2

1.6.2.2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 2 (ĐỈNH CỘT)

- Số liệu tính toán:

+ Chiều dài tính toán: L0=0,7L=0,7×3300=2310 mm

+ Giả thiết a=a'=35 mm→h0=h-a=350-35=315 mm

→ Khoảng cách giữa trọng tâm hai nhóm cốt thép: Za=h0-a'=315-35=280 mm

+ Độ mảnh: λ=L00,288.h=23100,288.350=23>14

→ Cần xét đến ảnh hưởng uốn dọc trong tính toán

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea= maxh30;L600;10=35030;2310600;10= 12 mm

| Ký hiệu cặp nội lực | Đặc điểm của cặp nội lực | M (kN.m) | N (kN) | e1 = M/N (cm) | ea (cm) | e0 = max(e1, ea) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M max | 42,5766 | -554,567 | 7,7 | 1,2 | 7,7 |
| 2 | N max | 3.1125 | -617,045 | 0,5 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | e max | 38,4298 | -486,539 | 7,9 | 1,2 | 7,9 |

Bảng 1.6.6. Bảng nội lực và độ lệch của cột trục B_Tầng 2_Đỉnh cột_C22X35

A. CẶP NỘI LỰC  M max = 42,5766 kN.m; Ntu=554,567 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=167 mm2

B. CẶP NỘI LỰC  M tu=3,1125 kN.m; Nmax=617,045 kN

Do độ lệch tâm bé nên không tính toán cốt thép cho cặp nội lực này.

C. CẶP NỘI LỰC  M=60,1751 kNm; N = 655,78 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=22 mm2

→ Chọn cốt thép cột trục B_C22X35_TẦNG 2: 3ϕ16 có As=As'=603 mm2

KIỂM TRA

Kiểm tra hàm lượng cốt thép dọc trong cột:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

→a=a'=c+ϕ2=25+162=33 mm = agt ≈ 35 mm (TM)

→h0=h-a=350-33=317 mm

→Za=h0-a'=316-33=284 mm

Kiểm tra điều kiện hàm lượng:

+ Xác định hàm lượng cốt thép tối thiểu:

μmin=0,1% khi L0h≤5

μmin=0,25%  khi L0h≥25

Tỉ số: 5<L0h=2310350=6,6<25

→ Nội suy μmin= 0,11%

+ Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=3%

+ Hàm lượng cốt thép tính toán: μ=Asbh0.100%=603220×317.100%=0,9%

→ μt=2.μ=0,9%.2=1,7%

→μmin= 0,12% ≤μt=1,7%≤μmax=3%

- Thỏa mãn yêu cầu về hàm lượng cốt thép

1.6.3 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 3

Bảng 1.6.7. Bảng nội lực cột trục B_C22X35_Tầng 3

1.6.3.1 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 3 (CHÂN CỘT)

- Số liệu tính toán:

+ Chiều dài tính toán: L0=0,7L=0,7×3300=2310 mm

+ Giả thiết a=a'=35 mm→h0=h-a=350-35=315 mm

→ Khoảng cách giữa trọng tâm hai nhóm cốt thép: Za=h0-a'=315-35=280 mm

+ Độ mảnh: λ=L00,288.h=23100,288.350=23>14

→ Cần xét đến ảnh hưởng uốn dọc trong tính toán

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea= maxh30;L600;10=35030;2310600;10= 12 mm

| Ký hiệu cặp nội lực | Đặc điểm của cặp nội lực | M (kN.m) | N (kN) | e1 = M/N (cm) | ea (cm) | e0 = max(e1, ea) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M max | -56,099 | -419,912 | 13,4 | 1,2 | 13,4 |
| 2 | N max | -56,099 | -419,912 | 13,4 | 1,2 | 13,4 |
| 3 | e max | -50,825 | -327,182 | 15,5 | 1,2 | 15,5 |

Bảng 1.6.8. Bảng nội lực và độ lệch của cột trục B_Tầng 3_Chân cột_C22X35

A. CẶP NỘI LỰC  M tu=56,099  kNm; Nmax=419,912 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=217 mm2

B. CẶP NỘI LỰC  M tu=56,099  kNm; Nmax=419,912 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=217 mm2

C. CẶP NỘI LỰC  M=50,825 kNm; N = 327,182 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=313 mm2

1.6.2.2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 3 (ĐỈNH CỘT)

- Số liệu tính toán:

+ Chiều dài tính toán: L0=0,7L=0,7×3300=2310 mm

+ Giả thiết a=a'=35 mm→h0=h-a=350-35=315 mm

→ Khoảng cách giữa trọng tâm hai nhóm cốt thép: Za=h0-a'=315-35=280 mm

+ Độ mảnh: λ=L00,288.h=23100,288.350=23>14

→ Cần xét đến ảnh hưởng uốn dọc trong tính toán

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea= maxh30;L600;10=35030;2310600;10= 12 mm

| Ký hiệu cặp nội lực | Đặc điểm của cặp nội lực | M (kN.m) | N (kN) | e1 = M/N (cm) | ea (cm) | e0 = max(e1, ea) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M max | 33,7857 | -363,894 | 9,3 | 1,2 | 9,3 |
| 2 | N max | 32,71 | -414,511 | 7,9 | 1,2 | 7,9 |
| 3 | e max | 33,7857 | -363,894 | 9,3 | 1,2 | 9,3 |

Bảng 1.6.9. Bảng nội lực và độ lệch của cột trục B_Tầng 3_Đỉnh cột_C22X35

A. CẶP NỘI LỰC  M max = 33,7875 kN.m; Ntu=363,894 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=205 mm2

B. CẶP NỘI LỰC  M tu=32,71 kN.m; Nmax=414,511 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=232 mm2

C. CẶP NỘI LỰC  M max = 33,7875 kN.m; Ntu=363,894 kN

Diện tích cốt thép: As=As'=205 mm2

→ Chọn cốt thép cột trục B_C22X35_TẦNG 3: 2ϕ16 có As=As'=402 mm2

KIỂM TRA

Kiểm tra hàm lượng cốt thép dọc trong cột:

Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ: c=25 mm

→a=a'=c+ϕ2=25+162=33 mm = agt ≈ 35 mm (TM)

→h0=h-a=350-33=317 mm

→Za=h0-a'=316-33=284 mm

Kiểm tra điều kiện hàm lượng:

+ Xác định hàm lượng cốt thép tối thiểu:

μmin=0,1% khi L0h≤5

μmin=0,25%  khi L0h≥25

Tỉ số: 5<L0h=2310350=6,6<25

→ Nội suy μmin= 0,11%

+ Hàm lượng cốt thép tối đa: μmax=3%

+ Hàm lượng cốt thép tính toán: μ=Asbh0.100%=402220×317.100%=0,6%

→ μt=2.μ=0,9%.2=1,15%

→μmin= 0,12% ≤μt=1,15%≤μmax=3%

- Thỏa mãn yêu cầu về hàm lượng cốt thép

1.6.4 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT TRỤC B_C22X35_TẦNG 4

- Số liệu tính toán:

+ Chiều dài tính toán: L0=0,7L=0,7×3300=2310 mm

+ Giả thiết a=a'=35 mm→h0=h-a=350-35=315 mm

→ Khoảng cách giữa trọng tâm hai nhóm cốt thép: Za=h0-a'=315-35=280 mm

+ Độ mảnh: λ=L00,288.h=23100,288.350=23>14

→ Cần xét đến ảnh hưởng uốn dọc trong tính toán

+ Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea= maxh30;L600;10=35030;2310600;10= 12 mm

→ Chọn cốt thép tương tự như cột ở tầng 3 do nội lực momen tầng 4 nhỏ nhất.

→ Chọn cốt thép cột trục B_C22X35_TẦNG : 2ϕ16 có As=As'=402 mm2

1.7. TÍNH TOÁN CỐT THÉP ĐAI CHO CỘT TRỤC B_C22X35

- Đường kính cốt đai

∅sw≥∅max4;5mm=204;5mm=5 mm

→Chọn cốt đai ∅6

- Khoảng cách cốt đai “s”

+ Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc

s≤10.∅min;500mm=10.20;500mm=200 mm

→Chọn s=200 mm

+ Các đoạn còn lại

s≤15.∅min;500mm=15.20;500mm=300 mm

→Chọn s=300 mm

------------------- Hết -------------------