THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Nội dung : 1. Lập mặt bằng kết cấu sàn tầng 2 cốt H2, sàn mái cốt H4

2. Thiết kế khung ngang trục 3 của nhà.

| L1 | L2 | Ht | B | Loại công trình | Địa điểm xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1,8 | 3,5 | 3,6 | Trạm y tế | Thành phố Bắc Giang |

I.Lựa chọn giải pháp cho kết cấu.

1.Chọn vật liệu sử dụng

- Sử dụng bê tông cấp độ bền B20 có Rb= 11,5MPa ; Rbt = 0,9 MPa.

- Sử dụng thép:

+ Nếu Ø≤ 10 thì dung thép nhóm CI có : Rs = Rsc = 225 MPa

+ Nếu Ø > 10 thì dung thép nhóm CII có: Rs = Rsc = 280 MPa

2.Chọn kích thước chiều dày sàn.

Chiều dày bản sàn:

+ Kích thước ô sàn điển hình:  L1 × L2 = 3,6 × 6 => L2L1=1,6 bản là việc theo 2 phương, bản thuộc loại bản kê 4 cạnh.

Chiều dày bản sàn sác định sơ bộ theo công thức

Hs =L1 Dm

D=(0,8 ÷1,4) là hệ số phụ thuộc tải trọng, với công trình trạm y tế tải trọng bình thường,

lấy D=1

m = (40 ÷45) là hệ số với ô bản kê, lấy m = 40

=>Hs =L1 Dm=360140=9cm, chọn sơ bộ Hs=10cm

+ Với các ô bản khác nhỏ hơn ta chọn Hs = 10cm chung cho toàn sàn để tạo điều kiện cho thi công dễ dàng.

4. Lựa chon kết cấu mái.

Kết cấu mái dùng hệ mái tôn gác lên xà gồ , xà gồ gác lên tường thu hồi .

5. Lựa  chọn kích thước các bộ phận.

* Kích thước tiết diện dầm

a, Dầm trong phòng AB

Nhịp dầm L=L1 = 6,0 m

Hd = Ldmd = 612 = 0,5 (m)

Chọn chiều cao dầm 550 mm

Bề rộng dầm b = 220 mm

b, Dầm ngoài hành lang.

nhịp dầm L = L2 = 1,8 m

Hd = Ldmd = 1,812 = 0,15 (m)

vậy ta chọn chiều cao dầm là 300 mm bề rộng dầm 220 mm

c, Dầm dọc nhà.

Nhịp dầm L = B = 3,6 m

Hd = Ldmd = 3,613 = 0,28 (m )

Ta chọn chiều cao dầm : h =300 mm , b = 220 mm

*Kích thước tiết diện cột.

Diện tích tiết diện cột xác định theo công thức

A = k.N Rb

a, Cột trục B.

+ Diện truyền tải cột trục B : S = ( 62 +1,82 ) 3,6 = 14,04 m²

Với nhà 4 tầng có 3 sàn và 1 sàn mái :

N = n.q.S = 4.12.14,04 = 842,4 kN

Để kể đến  ảnh hưởng của mômen ta chọn k = 1,3

Suy ra  A = 1,3 .NRb = 1,3 .842,411500 = 761,8 ( cm² )

Vậy ta chọn kích thước tiết diện cột bc x hc = 22 x 40 cm có A = 880 cm² chung cho tất cả cột có diện truyền tải như trên và cho toàn bộ chiều cao công trình

b,Cột trục A

-Cột trục A có diện chịu tải nhỏ hơn diện chịu tải cột trục B để thiên về an toàn và định hình ván khuôn ta chọn kích thước cột trục A bằng kích thước cột trục B 22 x 40 cm

c, Cột trục C.

+ Diện truyền tải cột trục C : S = 1,82. 3,6 = 3.24 m²

Với nhà 4 tầng có 3 sàn và 1 sàn mái :

N = n.q.S = 4.12.3.24 = 155,52 kN

Để kể đến  ảnh hưởng của mômen ta chọn k = 1,3

Suy ra  A = 1,3 .NRb = 1,3 .155,5211,5 = 2198 ( cm² )

Vậy ta chọn kích thước tiết diện cột bc x hc = 22 x 22 cm chung cho tất cả cột có diện truyền tải như trên và cho toàn bộ chiều cao công trình

Diện chịu tải của cột

Mặt bằng kết cấu tầng 2-4

Mặt bằng kết cấu tầng mái

II . Sơ đồ tính toán khung phẳng

### 1.sơ đồ hình học :

Sơ đồ hình học khung ngang

2, Sơ đồ kết cấu.

a, Nhịp tính toán của dầm.

Nhịp tính toán của dầm bằng khoảng cách giữa các trục cột.

-Xác định nhịp tính toán dầm AB:

LAB = L1 + t – hc = 6000 + 220 – 400 = 5820(mm)

-Xác định nhịp tính toán đoạn BC:

LBC = L2 – t/2 + h/2 = 1890 (mm)

b,Chiều cao của cột:

-Chiều cao cột lấy bằng khoảng cách các trục dầm. Do chiều cao dầm thay đổi nên ta lấy dầm hành lang để tính toán.

-Xác định chiều cao tầng 1:

Chiều sâu chôn móng chọn 0,95m kể từ cốt +0,00m->hm=950 (mm)

=>  ht1 = Ht + hm – 0,5hd = 3500 + 950 – 0,5.550 = 4175(mm)

-Chiều cao tầng 2,3,4 lấy bằng 3,5m.

Sơ đồ kết cấu khung ngang

III, Xác định tải trọng đơn vị.

3.1 Tải trọng đơn vị

3.1.1 Tĩnh tải

Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn phòng, hành lang

| Các lớp vật liệu | Chiều dày (mm) | ɣ(daN/m3) | Tiêu chuẩn (kN/m2) | n | Tính toán (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Gạch ceramic | 8 | 2000 | 0,16 | 1,1 | 0,176 |
| -Vữa xi măng mác 75 | 25 | 1800 | 0,45 | 1,3 | 0,585 |
| -Sàn BTCT toàn khối | 100 | 2500 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| -Vữa chát trần mác 75 | 15 | 1800 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng |  |  |  |  | 3,862 |

* Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn mái

| Các lớp vật liệu | Chiều dày (mm) | ɣ(daN/m3) | Tiêu chuẩn (kN/m2) | n | Tính toán (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Vữa xi măng mác 75 | 25 | 1800 | 0,45 | 1,3 | 0,585 |
| -Sàn BTCT toàn khối | 100 | 2500 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| -Vữa chát trần mác 75 | 15 | 1800 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng |  |  |  |  | 3,69 |

* Tĩnh tải tường xây 220

| Các lớp vật liệu | Chiều dày (mm) | ɣ(daN/m3) | Tiêu chuẩn (kN/m2) | n | Tính toán (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Tường gạch | 220 | 1800 | 3,96 | 1,1 | 4,36 |
| -Lớp vữa trát hai bên | 2x15 | 1800 | 0,54 | 1,3 | 0,7 |
| Tổng |  |  |  |  | 5,06 |

* Tĩnh tải tường xây 110

| Các lớp vật liệu | Chiều dày (mm) | ɣ(daN/m3) | Tiêu chuẩn (kN/m2) | n | Tính toán (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Tường gạch | 110 | 1800 | 1,98 | 1,1 | 2,18 |
| -Lớp vữa trát hai bên | 2x15 | 1800 | 0,54 | 1,3 | 0,7 |
| Tổng |  |  |  |  | 2,88 |

* Tĩnh tải tường thu hồi 110 có tính mái tôn xà gồ thép lợp bên trên

| Các lớp vật liệu | Chiều dày (mm) | ɣ(daN/m3) | Tiêu chuẩn (kN/m2) | n | Tính toán (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Tường gạch | 110 | 1800 | 1,98 | 1,1 | 2,18 |
| -Lớp vữa trát hai bên | 2x15 | 1800 | 0,54 | 1,3 | 0,7 |
| -Lợp tôn xà gồ thép |  |  | 0,20 | 1,05 | 0,21 |
| Tổng |  |  |  |  | 3,1 |

3.1.2,Hoạt tải đơn vị:

| Loại phòng | Tiêu chuẩn (kN/m2) | ɣ(daN/m3) | Tính toán (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phòng làm việc | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Hành lang | 3 | 1,2 | 3,6 |
| Mái không sử dụng | 0,75 | 1,3 | 0,975 |
| Cầu thang | 3 | 1,2 | 3,6 |
| Hoạt tải nước | 10 | 1 | 10 |

IV,Xác định tĩnh tải đặt vào khung.

Tải trọng tác dụng lên khung bao gồm: tĩnh tải và hoạt tải sử dụng. Riêng tải trọng bản thân của dầm và cột khung sẽ được nhập trong phần mềm khi tính toán

1, Tĩnh tải tầng 2,3,4 trên khung trục 3.

Sơ đồ tĩnh tải 1 – tầng 2,3,4.

|  | TĨNH TẢI PHÂN BỐ |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Lọai tải trọng và cách tính | Kết quả (kN/m) |
| 1. | Do trọng lượng tường xây trên dầm cao: 3,5-0,55 = 2.95 (m) 5,06. 2,95 | 14,93 |
| 2. | Do tải trọng truyền từ sàn vào dạng hình thang với tung độ lớn nhất: 3.862 .3,6 | 14 |

|  | TĨNH TẢI TẬP TRUNG |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả ( kN ) |
| 1. | GA Do trọng lượng bản thân dầm dọc 0,22.0,3.25.3,6.1,1 | 6,53 |
| 2. | Do trọng lượng tường xây trên dầm dọc cao 3,5-0,3=3,2 5,06.3,2.3,6.0,7 | 40,8 |
| 3. | Do trọng lượng sàn truyền vào hình tam giác 3,862.3,6.3,6/2/2 | 12,5 |
| 1. 2. 3. | GB Giống như 1,2,3 của GA đã tính trên Do trọng lượng của sàn hành lang truyền vào 3,862.1,8/2.3,6 | 59,8 12,5 72,3 |
|  | GC |  |
| 1. 2. 3. | Do trọng lượng bản thân dầm dọc 0,22.0,3.1,1.25.3,6 Do trọng lượng sàn hành lang truyền vào 3.862.1,8/2.3,6 Do lan can xây tường cao 1 m truyền vào 2,88.3,6.1 | 6,53 12,5 10,37 29,4 |

2, Tĩnh tải tầng mái

Sơ đồ phân tĩnh tải tầng mái.

|  | TĨNH TẢI PHÂN BỐ TRÊN MÁI |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả ( kN/m ) |
| 1. 2. | Nhịp AB Do trọng lượng tường thu hồi 110 cao trung bình 0,83 trên dầm và mái tôn xà gồ thép g= 2,88.0,83+0,21.3,6 Do tải trọng truyền từ sàn dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất 3.69 .3,6 | 3,15 13,28 |
| 1. | Nhịp BC Do trọng lượng tường thu hồi 110 cao trung bình 0,3 trên dầm và mái tôn xà gồ thép g= 2,88.0,3+0,21.3,6 | 1,62 |
|  | TĨNH TẢI TẬP TRUNG TRÊN MÁI |  |
| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả ( kN ) |
| 1. 2. 3. 4. | GAm Trọng lượng dầm dọc gdd = 0,22.0,3.3,6.1,1.25 Trọng lượng seno vươn ra ngoài 800 m gseno = 3,69.0,8.3,6 Trọng lượng tường xây trên seno gt = 25.1,1.0,8.6.3,6 Trọng lượng bản sàn mái truyền vào gs = 3,69.3,6 .3,6/2/2 | 6,53 10,63 4,75 11,96 |
| 1. 2. | GBm Tương tự mục 1 và 4 trên mục G4m Trọng lượng phần sàn hành lang truyền vào ghl = 3,69.1,8/2.3,6 | 19 11,96 |
| 1. 2. | gCm Tương tự mục 1,2,3 ở GAm Tương tự mục 2 ở GBm | 21,91 11,96 |

Momen tập trung tác dụng lên các đầu cột A và C:

M = 4,75.0,8 = 3,8 kN/m

Ta có sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung như sau

Sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung

V, Xác định hoạt tải tác dụng vào khung.

1,Trường hợp hoạt tải 1.

a, Hoạt tải tầng 2,4.

Sơ đồ hoạt tải 1 – tầng 2,4

| Hoạt tải 1-tầng 2,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sàn | Loại tải trọng và cách tính | Phép tính | Kết quả ( kN/m) |
| Sàn tầng 2 hoặc tầng 4 | Tải phân bố dạng hình thang với tung độ lớn nhất |  | 8,64 |
|  | Tải tập trung do sàn truyền vào | .3,6/2/2 | 7,78 (kN) |

b, Hoạt tải tầng 3.

Sơ  đồ phân hoạt tải I tầng 3

| Hoạt tải 1-tầng 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn | Loại tải trọng và cách tính | Cách tính | Kết quả |
|  | Tải tập trung do tải trọng sàn truyền vào : | .3,6 | 11,66 ( kN ) |

c,Hoạt tải mái.

Sơ đồ hoạt tải 1 – mái

| Hoạt tải 1-tầng mái |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn | Loại tải trọng | Cách tính | Kết quả |
| Sàn tầng mái | Tải trọng tập trung do sàn truyền vào | .3,6 | 3,16 ( kN ) |
|  | Do hoạt tải nước trên seno sâu 0,3m, rộng 0,8-0,1=0,7 |  | 7,56 ( kN) |

Momen tập trung do hoạt tải nước trên seno M = 7,56.0,4 = 3,02 kN/m

2,Trường hợp hoạt tải 2.

a, Hoạt tải tầng 2,4.

Hoạt tải 2 – tầng 2,4.

| Hoạt tải 2 - tầng 2,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn | Loại tải trọng và cách tính | Cách tính | Kết quả |
| Sàn tầng 2,4 | Tải tập trung do tải trọng sàn truyền vào : | .3,6 | 11,66 ( kN ) |

b,Hoạt tải tầng 3.

Hoạt tải 2 –tầng 3.

| Hoạt tải 1-tầng 2,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sàn | Loại tải trọng và cách tính | Phép tính | Kết quả ( kN/m) |
| Sàn tầng 3 | Tải phân bố dạng hình thang với tung độ lớn nhất |  | 8,64 |
|  | Tải tập trung do sàn truyền vào | .3,6/2/2 | 7,78 (kN) |

c, Sàn tầng mái.

Hoạt tải 2 – tầng mái.

| Hoạt tải 1-tầng 2,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sàn | Loại tải trọng và cách tính | Phép tính | Kết quả ( kN/m) |
| Sàn tầng mái | Tải phân bố dạng hình thang với tung độ lớn nhất |  | 3,51 |
|  | Tải tập trung do sàn truyền vào | .3,6/2/2 | 3,16 |
|  | Do hoạt tải nước trên seno sâu 0,3m, rộng 0,8-0,08 |  | 7,56 ( kN) |

Momen tập trung do hoạt tải nước trên seno M = 7,56.0,4 = 3,02 kN/m

Ta có sơ đồ hoạt tải tác dụng vào khung

Sơ đồ hoạt tải 1 tác dụng vào khung

Sơ đồ hoạt tải 2 tác dụng vào khung.

VI, Xác định tải trọng gió.

Công trình xây dựng tại Bắc Giang, thuộc vùng gió II-B, có áp lực gió đơn vị: daN/m2

-Tải trọng gió tác dụng lên khung sẽ được tính theo công thức:

Gió đẩy:

Gió hút:

Bảng tính toán hệ số k

| Tầng | Htầng (m) | Z (m) | k |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,175 | 4,175 | 0,847 |
| 2 | 3,5 | 7,675 | 0,944 |
| 3 | 3,5 | 11,175 | 1,019 |
| 4 | 3,5 | 14,675 | 1,075 |

Để đơn giản và an toàn , ta chọn chung hệ số k cho 2 tầng nhà.

-Tầng 1 và tầng 2: chọn k=0,944

-Tầng 3 và tầng 4: chọn k=1,075

| Bảng tính toán tải trọng gió |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng | H(m) | Z(m) | k | n | B(m) | Cđ | Ch | Qđ(kN/m) | Qh(kN/m) |
| 1 | 4,175 | 4,175 | 0,847 | 1,2 | 3,6 | 0,8 | -0,6 | 2,8 | -2 |
| 2 | 3,5 | 7,675 | 0,944 | 1,2 | 3,6 | 0,8 | -0,6 | 3 | -2,3 |
| 3 | 3,5 | 11,175 | 1,019 | 1,2 | 3,6 | 0,8 | -0,6 | 3,3 | -2,5 |
| 4 | 3,5 | 14,675 | 1,075 | 1,2 | 3,6 | 0,8 | -0,6 | 3,5 | -2,7 |

Với qđ_áp lực gió đẩy tác dụng lên khung. kN/m

qh_áp lực gió hút tác dụng lên khung. kN/m

-Tải trọng gió mái quy về lực tập trung tác dụng vào đầu cột Sđ và Sh với k=1,089.

Trị số S tính theo công thức:

Góc

Tỉ số  hL =14,675( 6+1,8) = 1,88 nội suy trong bảng ta được:

Ce1=-0,7

Ce2=-0,8

Phía gió đẩy: Sđ = 0,95.1,2.3,6.1,089.1.(-0,7.1,2) = -3,75 ( kN )

Phía gió hút: Sh = 0,95.1,2.3,6.1,089.1.( 0,8.1,2 ) = 4,29(kN)

Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung:

Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung.

Sơ đồ gió phải tác dụng vào khung.

VI, Xác định nội lực và tổ hợp nội lực.

Nhập các trường hợp tải trọng cho khung như sau:

- Tĩnh tải (TT)

- Hoạt tải 1 (HT1)

- Hoạt tải 2 (HT2)

- Gió trái (GT)

- Gió phải (GP)

Sơ đồ phần tử khung

Tải trọng đầu vào etabs

Tĩnh tải

Hoạt tải 1

Hoạt tải 2

Gió trái

Gió phải

Kết quả nội lực

Lực dọc (TT)

Lực cắt (TT)

Mo men (TT)

Lực dọc (HT1)

Lực cắt (HT1)

Mo men (HT1)

Lực dọc (HT2)

Lực cắt (HT2)

Mo men (HT2)

Lực dọc (GT)

Lực cắt (GT)

Mo men (GT)

Lực dọc (GP)

Lực cắt (GP)

Momen (GP)

| PHAN TU COT | BANG TO HOP NOI LUC CHO COT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAT CAT | NOI LUC | TRUONG HOP TAI TRONG |  |  |  |  | TO HOP CO BAN 1 |  |  | TO HOP CO BAN 2 |  |  |
|  |  |  | TT | HT1 | HT2 | GT | GP | Mmax | Mmin | Mtư | Mmax | Mmin | Mtư |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ntư | Ntư | Nmax | Ntư | Ntư | Nmax |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | I/I |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,8 | 4,5,6 | 4,6,7 | 4,5,8 | 4,5,6,8 |
|  |  | M(KNm) | -11.6184 | -5.1265 | 0.6006 | 80.279 | -79.1937 | 68.6606 | -90.8121 | -16.1443 | 61.17324 | -87.50658 | -86.96604 |
|  |  | N(KN) | -530.4296 | -91.0216 | -83.5168 | 60.694 | -60.7332 | -469.7356 | -591.1628 | -704.968 | -550.9701 | -667.0089 | -742.174 |
|  | II/II |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 4,7 | 4,5,6 | 4,5,8 | 4,6,7 | 4,5,6,8 |
|  |  | M(KNm) | 19.8409 | 9.1197 | -1.2482 | -38.5738 | 38.7996 | 58.6405 | -18.7329 | 27.7124 | 62.96827 | -15.9989 | 61.84489 |
|  |  | N(KN) | -521.8238 | -91.0216 | -83.5168 | 60.694 | -60.7332 | -582.557 | -461.1298 | -696.3622 | -658.4031 | -542.3643 | -733.5682 |
| 2 | I/I |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,8 | 4,5,6 | 4,5,7 | 4,6,8 | 4,5,6,7 |
|  |  | M(KNm) | 12.0572 | 5.7295 | -0.9086 | 83.4381 | -84.5249 | 95.4953 | -72.4677 | 16.8781 | 92.30804 | -64.83295 | 91.4903 |
|  |  | N(KN) | -580.4026 | -109.9043 | -108.2028 | -1.3552 | 1.528 | -581.7578 | -578.8746 | -798.5097 | -680.5362 | -676.4099 | -777.9187 |
|  | II/II |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 4,7 | 4,5,6 | 4,6,8 | 4,5,7 | 4,5,6,7 |
|  |  | M(KNm) | -18.7454 | -8.6787 | 1.3186 | -45.7402 | 45.5083 | 26.7629 | -64.4856 | -26.1055 | 23.39881 | -67.72241 | -66.53567 |
|  |  | N(KN) | -571.7968 | -109.9043 | -108.2028 | -1.3552 | 1.528 | -570.2688 | -573.152 | -789.9039 | -667.8041 | -671.9304 | -769.3129 |
| 3 | I/I |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,6,7 | 4,5,8 | 4,5,6,7 |
|  |  | M(KNm) | 0.3161 | -0.0167 | 0.1339 | 14.4752 | -14.4787 | 14.7913 | -14.1626 | 14.7913 | 13.46429 | -12.72976 | 13.44926 |
|  |  | N(KN) | -149.5243 | -24.4741 | -33.6804 | -59.3388 | 59.2053 | -208.8631 | -90.319 | -208.8631 | -233.2416 | -118.2662 | -255.2683 |
|  | II/II |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5,8 | 4,6,7 | 4,5,6,7 |
|  |  | M(KNm) | -0.3859 | 0.1565 | -0.2706 | -11.0956 | 11.0969 | 10.711 | -11.4815 | -11.4815 | 9.74216 | -10.61548 | -10.47463 |
|  |  | N(KN) | -144.4647 | -24.4741 | -33.6804 | -59.3388 | 59.2053 | -85.2594 | -203.8035 | -203.8035 | -113.2066 | -228.182 | -250.2087 |

| PHAN TU DAM | BANG TO HOP NOI LUC CHO DAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAT CAT | NOI LUC | TRUONG HOP TAI TRONG |  |  |  |  | TO HOP CO BAN 1 |  |  | TO HOP CO BAN 2 |  |  |
|  |  |  | TT | HT1 | HT2 | GT | GP | Mmax | Mmin | Mtư | Mmax | Mmin | Mtư |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qtư | Qtư | Qmax | Qtư | Qtư | Qmax |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | I/I |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,8 | 4,5,6 | 4,6,7 | 4,5,6,8 | 4,5,6,8 |
|  |  | M (KN.m) | -48.69 | -17.39 | -2.50 | 82.82 | -82.92 | 34.13 | -131.61 | -68.58 | 23.60 | -141.22 | -141.22 |
|  |  | Q (KN) | -79.05 | -28.49 | -0.35 | 28.18 | -28.18 | -50.88 | -107.24 | -107.90 | -54.01 | -130.38 | -130.38 |
|  | II/II |  |  |  |  |  |  | 4,5 | - | 4,7 | 4,5,7 | - | 4,5,7 |
|  |  | M (KN.m) | 69.14 | 30.08 | -1.52 | 3.93 | -4.01 | 99.22 | - | 73.07 | 99.75 | - | 99.75 |
|  |  | Q (KN) | 1.05 | 0.75 | -0.35 | 28.18 | -28.18 | 1.80 | - | 29.23 | 27.09 | - | 27.09 |
|  | III/III |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,6,8 | 4,5,6,7 | 4,5,7 |
|  |  | M (KN.m) | -54.58 | -21.60 | -0.53 | -74.97 | 74.90 | 20.32 | -129.54 | -76.17 | 12.36 | -141.96 | -141.48 |
|  |  | Q (KN) | 81.16 | 30.00 | -0.35 | 28.18 | -28.18 | 52.97 | 109.33 | 111.15 | 55.47 | 133.19 | 133.51 |
| 14 | I/I |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,6,7 | 4,5,8 | 4,5,8 |
|  |  | M (KN.m) | -8.53 | -5.37 | 2.05 | 23.18 | -23.13 | 14.65 | -31.66 | -31.66 | 14.18 | -34.18 | -34.18 |
|  |  | Q (KN) | -5.73 | -3.44 | 1.71 | 29.17 | -29.14 | 23.44 | -34.87 | -34.87 | 22.06 | -35.05 | -35.05 |
|  | II/II |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,6,7 | 4,5,8 | 4,5,8 |
|  |  | M (KN.m) | -5.90 | -3.66 | 1.21 | 8.69 | -8.66 | 2.79 | -14.56 | -14.56 | 3.01 | -16.99 | -16.99 |
|  |  | Q (KN) | -4.84 | -3.44 | 1.71 | 29.17 | -29.14 | 24.32 | -33.98 | -33.98 | 22.94 | -34.16 | -34.16 |
|  | III/III |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,5,8 | 4,5,6,7 | 4,5,8 |
|  |  | M (KN.m) | -1.97 | -0.25 | -0.49 | -20.28 | 20.28 | 18.32 | -22.25 | 18.32 | 16.06 | -20.88 | 16.06 |
|  |  | Q (KN) | -3.08 | -3.44 | 1.71 | 29.17 | -29.14 | -32.22 | 26.09 | -32.22 | -32.40 | 21.62 | -32.40 |

D. THIẾT KẾ CÁC CẤU KIỆN CỦA KHUNG

- Thiết kế dầm khung trục 3 (K3)

1. Vật liệu

+ Bêtông B20 có Rb= 11,5 (MPa), Rbt = 0,9 (MPa)

+ Cốt thép nhóm AII có Rs = 280(MPa) ,

+ Cốt thép đai nhóm AI  có  Rsw = 175 (MPa).

+ Tra ra hệ số R và R theo bảng ta có R = 0,595 và R = 0.418

+ Hàm lượng cốt thép lớn nhất trong cấu kiện chịu uốn là:

+ Hàm lượng cốt thép nhỏ nhất trong cấu kiện chịu uốn là:

2. Lý thuyết tính toán

a. Chuẩn bị số liệu

- Từ bảng tổ hợp nội lực chọn nội lực lớn nhất ở từng tiết diện.

- Với vùng dầm chịu M âm ( căng thớ trên dầm) tính cốt thép theo bài toán tính cốt dọc của cấu kiện chịu uốn, tiết diện chữ nhật.

- Với vùng dầm chịu M dương ( căng thớ dưới dầm ) tính theo bài toán tính cốt dọc của cấu kiện chịu uốn, tiết diện T ( với sàn đổ toàn khối trên dầm ).

b. Tính cốt dọc chịu momen âm: tính theo tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn

- Kích thước tiết diện bxh

- Giả thiết a
- Tính h0=h-a
- Tính 
- Nếu  thì tính 
và tính

Rồi kiểm tra hàm lượng cốt thép

+ Nếu min=0,05% thì lấy As0,0005bh0
+ Nếu >min: chọn và bố trí cốt thép để kiểm tra lại a, nếu xấp xỉ hoặc lớn hơn a giả thiết là có thể chấp nhận được

- Nếu , nghĩa là khích thước tiết diện chọn bé, có thể xử lý như sau :
+ Nếu  thì giữ nguyên tiết diện và tính thép theo bài toán tính cốt kép
+ Nếu  thì nên thay đổi tiết diện dầm. trong trường hợp này sẽ làm thay đổi tải trọng và nội lực trong toàn khung.

c. Tính cốt dọc chịu momen dương

Bản sàn đổ toàn khối với phần trên của dầm nên khi chịu momen dương được tính theo tiết diện chữ T có cánh trong vùng nén.

♦ Độ vươn của sải cánh được lấy như sau:

*  ( l – nhịp của dầm khung )

*  không được lấy lớn hơn giá trị sau:

- Khi dầm ngang vuông góc với dầm khung ở trong khoảng giữa giữa dầm, hoặc khi hf’0,1h thì Ss không được vượt quá ½ khoảng cách thong thủy giữa 2 dầm khung.

- Khi không có dầm ngang hoặc khoảng cách giữa các dầm ngang lớn hơn khoảng cách giữa 2 dầm khung và khi hf’<0,1h thì

* Bỏ qua cánh hf’ khi hf’<0,05h

♦ Kiểm tra vị trí trục trung hòa

- Tính : 
+ Nếu MMf : Trục trung hòa đi qua cánh,  tính toán như tiết diện chữ nhật, kích thước bf’xh như trình bày ở mục a

+ Nếu M>Mf : Trục trung hòa đi qua sườn, tính toán theo tiết diện chữ T dưới đây

♦ Tính cốt dọc cho tiết diện chữ T

- Tính

- Từ  tính tra được

- Xác định As theo cong thức :

3. Áp dụng tính toán cốt thép cho dầm 13 (bxh= 220x550)

Số liệu tính toán cho tiết diện ở dầm : Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm 41 :

+ Gối trái  (GT) :	M= -141,2 KNm

+ Gối phải  (GP) :	M= -142 KNm

+ Nhịp         (N) :     M=  100 KNm

a.Tính cốt thép cho gối chịu momen âm gối trái và gối phải gần bằng nhau lấy cái lớn nhất để tính :

+ Tính theo tiết diện chữ nhật hxb=55x22 cm.

+ Giả thiết a=4 cm =>h0=h-a=55-4=51 cm

+ Tại gối phải có M= -142 KNm

AS = = = 11,3 cm2

Kiểm tra hàm lượng cốt thép

= .100% = .100% = 1% >  = 0,05%

Chọn 220 + 218  =>  As = 11,37 cm2

b. Tính cốt thép cho nhịp giữa dầm chịu momen dương :

+ Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với hf’=hs=10 cm

+ Giả thiết a=4cm => h0=h-a=55-4=51 cm

+ Giá trị độ vươn của cánh Ss lấy bé hơn trị số sau :
½ khoảng cách thông thủy của các sườn dọc

½.(3,6-0,3)=1,65 m

nhip cấu kiện : 5,82/6 = 0,97 m

=> Sc=min(1,65 ;0,97)=1 m
+ Tính b’f  = b+2.Sc = 0,22+2.0,97= 2,16 m = 216 cm
+ Xác định :

Mf  =  = 11,5.216.10.(51 -0,5.10)=1142640 daN.cm =1142kN.m
Vì 100 KNm=Mmax<<Mf=1142 KNm => Trục trung hòa đi qua cánh,  tính toán như tiết diện chữ nhật, kích thước bf’xh.

+ Giá trị

AS = = = 7,07cm2

Kiểm tra hàm lượng cốt thép

= .100% = .100% = 0,63% >  = 0,05%

Chọn 218+116 =>  As = 7,1 cm2

*  Kiểm tra lại chiều cao làm việc h0:

Với dầm cao h = 55cm > 250cm. lớp bảo vệ có chiều dày 4cm:

h0 = 55cm - 4cm= 51cm

như vậy trị số đã dung để tính toán là: h0 =51 cm là thiên về an toàn

4. Áp dụng tính toán cốt thép cho dầm 14 (bxh= 220x300)

Số liệu tính toán cho tiết diện ở dầm : Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm 41 :

+ Gối trái  (GT) :	M= -34,2 KNm

+ Gối phải  (GP) :	M= -22,3 KNm

+ Nhịp         (N) :     M=  18,3 KNm

a.Tính cốt thép cho gối chịu momen âm gối trái và gối phải gần bằng nhau lấy cái lớn nhất để tính :

+ Tính theo tiết diện chữ nhật hxb=30x22 cm.

+ Giả thiết a=4 cm =>h0=h-a=30-4=26 cm

+ Tại gối phải có M= -34,2 KNm

AS = = = 5,28 cm2

Kiểm tra hàm lượng cốt thép

= .100% = .100% = 0,9% >  = 0,05%

Chọn 2 20 =>  As = 6,28 cm2

b. Tính cốt thép cho nhịp giữa dầm chịu momen dương :

+ Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với hf’=hs=10 cm

+ Giả thiết a=4cm => h0=h-a=30-4=26 cm

+ Giá trị độ vươn của cánh Ss lấy bé hơn trị số sau :
½ khoảng cách thông thủy của các sườn dọc

½.(3,6-0,3)=1,65 m

nhip cấu kiện : 1,89/6 = 0,315 m

=> Sc=min(1,65 ;0,315)=1 m
+ Tính b’f  = b+2.Sc = 0,22+2.0,315= 0,85 m = 85 cm
+ Xác định :

Mf  =  = 14,5.85.10.(26 -0,5.10)=80325 daN.cm =80,325kN.m
Vì 18,3 KNm=Mmax<<Mf=80,325 KNm => Trục trung hòa đi qua cánh,  tính toán như tiết diện chữ nhật, kích thước bf’xh.

+ Giá trị

AS = = = 2,57cm2

Kiểm tra hàm lượng cốt thép

= .100% = .100% = 0,45% >  = 0,05%

Chọn 2 14 =>  As = 3 cm2

*  Kiểm tra lại chiều cao làm việc h0:

Với dầm cao h = 300cm > 250cm. lớp bảo vệ có chiều dày 4cm:

h0 = 30cm - 4cm= 26cm

như vậy trị số đã dùng để tính toán là: h0 = 26cm là thiên về an toàn

Tính toán và bố trí cốt thép đai cho dầm 13

- Tính cốt đai cho dầm: Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm là: Qmax =133,5Kn

- + Bêtông B20 có Rb= 115 (MPa), Rbt = 0,9 (MPa)

- + Cốt thép nhóm AII có Rs = 280(MPa) ,

- + Cốt thép đai nhóm AI  có  Rsw = 175 (MPa).

-   Kiểm tra điều kiện:

< 133,5 <  =

thỏa mãn điều kiện tính toán.

- tính qsw:

Kiểm tra điều kiện

Vậy lấy

- Tính khoảng cách giữa các lớp cốt đai:chọn

+ theo tính toán: =166mm

+ theo cấu tạo: do dầm cao 550mm>450mm nên

+ khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai:

Vậy chọn khoảng cách giữa các cốt đai:

s=min(Sct,Stt,Smax)=min(157;166;578)mm=157mm,ta chọn s=150mm. trong đoạn ¼ nhịp dầm

phần còn lại đặt thưa hơn theo điều kiện cấu tạo: <(3h/4; 50cm)=41cm, chọn 300mm.

Tính toán và bố trí cốt thép đai cho dầm 14

- Tính cốt đai cho dầm: Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm là: Qmax =30,55Kn

-   Kiểm tra điều kiện:

< 35,05 <  =

Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông

Q<

thỏa mãn điều kiện tính toán.

- Đặt cốt đai theo cấu tạo s=a150 cho toàn bộ chiều dài dầm

Tính tương tự cho các cấu kiện dầm còn lại, ta có bảng kết quả sau.

Bảng tính diện tích cốt thép dầm

| Tên | Vị trí | Giá trị M | As | Chọn thép |  | As | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dầm |  | (kN.m) | (cm2) | n |  | chọn |  |
| 17 | Gối | 104,7 | 8,03 | 3 |  | 8,23 | 0,72 |
|  | Nhịp | 96,3 | 6,8 | 3 | 2 | 7,1 | 0,61 |
|  | Gối | 98,5 | 8,03 | 3 |  | 8,23 | 0,72 |
| 18 | Gối | 11,9 | 1,7 | 2 | 18 | 5,08 | 0,29 |
|  | Nhịp | 8,6 | 1,36 | 2 | 12 | 2,26 | 0.23 |
|  | Gối | 12,6 | 1,7 | 2 | 18 | 5,08 | 0,29 |

- Tính toán thép cho cột.

1. Vật liệu

+ Bêtông B20 có Rb= 11,5 (MPa), Rbt = 0,9 (MPa)

+ Cốt thép nhóm AII có Rs = 280(MPa) ,

+ Cốt thép đai nhóm AI  có  Rsw = 175 (MPa).

+ Tra ra hệ số R và R theo bảng ta có R = 0,595 và R = 0.418

+ Hàm lượng cốt thép lớn nhất trong cấu kiện chịu uốn là:

+ Hàm lượng cốt thép nhỏ nhất trong cấu kiện chịu uốn là:

#### 2. Tính toán thép cột cho phần tử 1 và 2

Chiều dài tính toán l0 = 0,7.4,175 = 2,9225 (m)

Giả thiết a = a’ = 4 cm  h0 = h – a = 40 – 4 = 36 (cm)

Za = h0 – a = 36 - 4 = 32 (cm)

Độ mảnh  292/40 = 7,3 < 8

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc

Độ lệch ngẫu nhiên :

= 1,33 (cm)

Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta xác định được các cặp nội lực gây nguy hiểm nhất cho cột như sau:

| Cặp nội lực | Phần tử | Kích thước cột |  | Lớp b.vệ | ho (cm) | Chiều cao cột |  | Mômen tính toán | Lực dọc tính toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b (cm) | h (cm) | a=a' (cm) |  | l (cm) | lo (cm) | M (KN.m) | N (KN) |
| Mmax-Ntư | 2 | 22 | 40 | 4 | 36 | 4175 | 292 | 95.5 | -581.76 |
| Nmax-Mtư |  | 22 | 40 | 4 | 36 | 4175 | 292 | 16.88 | -798.51 |
| emax |  | 22 | 40 | 4 | 36 | 4175 | 292 | 95.5 | -581.76 |

a) Tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực 2

M = 16,88 (kN.m);

N = -798,5 (kN).

+ e = η.eo + h/2 –a = 1×1,33 + 40/2 - 4 = 16,33 (cm)

Tính  = 31,5 (cm)

Rh0= 0,541×36 = 19,5 (cm).

Như vậy:  xảy ra trường hợp x > Rh0 -> lệch tâm bé

Đặt  = 0,88

Đặt  = 0,45

Đặt  = 0,889

Tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực 1,3

Mmax-Ntư:

emax:

chọn để tính toán

* Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

- Thỏa mãn min=0,1% <  < max=1,5%

Chọn 3 22 có As=11,4 cm2  cho mỗi phía.

Tính lại lớp bảo vệ sau khi bố trí thép

a = 30 + 22/2 = 41 (mm)

ho = h – a = 400 – 41 =35,9 (cm)

Tính khoảng hở giữa các thanh cốt thép

- t = (220 – (30x2) – 2x25-22)/2 = 44(mm) > 30(mm) (thỏa mãn)

Vậy chọn cốt thép như trên là hợp lý

c.Tính toán thép đai

- Đường kính cốt đai

(mm). Ta chọn 6 nhóm AI

- Khoảng cách giữa các cốt đai

- Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc và đoạn gia cường thép (Giao giữa dầm với cột)

220 (mm)

Chọn s = 100 (mm)

- Các đoạn còn lại

330 (mm).

Chọn s = 200 (mm)

3. Tính toán thép cột cho phần tử 3(22x22)

Chiều dài tính toán l0 = 0,7.4,175 = 2,9225 (m)

Giả thiết a = a’ = 4 cm  h0 = h – a = 22 – 4 = 18 (cm)

Za = h0 – a = 18 - 4 = 14 (cm)

Độ mảnh  292/22 = 13,3 >8

cần xác định hệ số ảnh hưởng của uốn dọc

Mô men quán tính của tiết diện

Giả thiết hàm lượng cốt thép tổng . Mô men quán tính của tiết diện cột thép:

Hệ số ảnh hưởng của độ lệch tâm S

Hệ số ảnh hưởng của tải trọng dài hạn φl

Do Ml và M trái dấu nhau nên

Trong đó

Lực dọc tới hạn

Hệ số uốn dọc

Độ lệch ngẫu nhiên :

= 1,33 (cm)

Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta xác định được các cặp nội lực gây nguy hiểm nhất cho cột như sau:

| Cặp nội lực | Phần tử | Kích thước cột |  | Lớp b.vệ | ho (cm) | Chiều cao cột |  | Mômen tính toán | Lực dọc tính toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b (cm) | h (cm) | a=a' (cm) |  | l (cm) | lo (cm) | M (KN.m) | N (KN) |
| Mmax-Ntư | 3 | 22 | 22 | 4 | 18 | 4175 | 292 | 14,79 | 208,86 |
| Nmax-Mtư |  | 22 | 22 | 4 | 18 | 4175 | 292 | 13,45 | 255,27 |
| emax |  | 22 | 22 | 4 | 18 | 4175 | 292 | 14,16 | 90,32 |

a) Tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực 2

M = 13,45 (kN.m);

N -255,3 (kN).

+ e = η.eo + h/2 –a = 1,42×1,33 + 40/2 - 4 = 17,88 (cm)

Tính  = 10 (cm)

Rh0= 0,541×18 = 9,74 (cm).

Như vậy:  xảy ra trường hợp x > Rh0 -> lệch tâm bé

Đặt  = 0,56

Đặt  = 0,98

Đặt  = 0,78

Tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực 1,3

Mmax-Ntư:

emax:

chọn để tính toán

* Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

- Thỏa mãn min=0,1% <  < max=1,5%

Chọn 216 có As=4,02cm2  cho mỗi phía.

Tính lại lớp bảo vệ sau khi bố trí thép

a = 30 + 22/2 = 41 (mm)

ho = h – a = 220 – 41 =17,9 (cm)

Tính khoảng hở giữa các thanh cốt thép

- t = (220 – (30x2) – 2x16) = 128(mm) > 30(mm) (thỏa mãn)

Vậy chọn cốt thép như trên là hợp lý

c.Tính toán thép đai

- Đường kính cốt đai

(mm). Ta chọn 6 nhóm AI

- Khoảng cách giữa các cốt đai

- Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc và đoạn gia cường thép (Giao giữa dầm với cột)

160 (mm)

Chọn s = 100 (mm)

- Các đoạn còn lại

240 (mm).

Chọn s = 200 (mm)

| Cặp nội lực | Phần tử | kích thước cột |  | lớp b.vệ | ho (cm) | chiều cao cột |  | mômen tính toán | lực dọc tính toán | Thực tế chọn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b (cm) | h (cm) | a=a' (cm) |  | l (cm) | lo (cm) | M (kN.m) | N (KN) | bố trí thép | As (cm2) |
| Mmax-Ntư | 7-8 | 22 | 40 | 4 | 36 | 350 | 245 | 70.88 | -343,58 |  | 9,42 |
| Nmax-Mtư |  | 22 | 40 | 4 | 36 | 350 | 245 | 46.3 | -343,58 |  | 9,42 |
| emax |  | 22 | 40 | 4 | 36 | 350 | 245 | 62.23 | -247 |  | 9,42 |
| Mmax-Ntư | 9 | 22 | 22 | 4 | 18 | 350 | 245 | 8.32 | -121.82 |  | 4,02 |
| Nmax-Mtư |  | 22 | 22 | 4 | 18 | 350 | 245 | 8.32 | -121.82 |  | 4,02 |
| emax |  | 22 | 22 | 4 | 18 | 350 | 245 | 8.06 | -91.79 |  | 4,02 |

4. cấu tạo một số nút khung

- nút khung tầng mái ( giao phần tử cột 10 và dầm 19 )

Tổ hợp nội lực phần tử này ta thấy nút khung chịu nén (nút đóng) vì moomen đầu dầm căng thớ trên trong tất cả các tổ hợp. vậy ta cấu tạo nút khung theo trường hợp khung đóng. Cấu tạo phụ thuộc vào độ lớn của tỉ số e0h tại đầu cột.

Cặp nội lực có tỉ số lớn nhất

Do đó cấu tạo nút khung như sau:

Chiều dài neo cốt thép từ dầm xuống trong trường hợp neo vào vùng kéo của cột

lấy 670mm

- Nút góc khung tầng mái (giao phần tư cột 12 và dầm 20)

Cặp nội lực có tỉ số lớn nhất

Do đó cấu tạo nút khung như sau:

Chiều dài neo cốt thép từ dầm xuống trong trường hợp neo vào vùng kéo của cột

lấy 600mm

- Nút liên kết móng ( giao phần tử cột 1 và móng )

Cấu tạo như nút cứng