- Số liệu tính toán

Một công trình nhà công nghiệp có sơ đồ mặt bằng sàn như đã cho, có các số liệu như sau:

*  Bê Tông B20, hệ số làm việc của bê tông . Cốt thép dùng loại CI, cốt thép  dùng loại CIII.

* Tổng hợp số liệu tính toán:

Bảng 1: Tổng hợp số liệu tính toán

| L1 (m) | L2 (m) | t (m) | Ptc (kN/m2) | Hệ số n | Bê tông B20 (MPa) | Cốt thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sàn CI (MPa) | Cốt đai CI (MPa) | Cốt dọc CIII (MPa) |
| 2,5 | 6,4 | 0,45 | 11 | 1,2 | Rb = 11,5 Rbt = 0,9 = 1 | Rs= 225 | Rsw=175 | Rs=365 |

* Sàn được thiết kế gồm các lớp cấu tạo như sau:

+ Gạch ceramic:	        n = 1,1.

+ Vữa lát:	         n = 1,3.

+ Bê tông cốt thép:            n = 1,1.

+ Vữa trát:	        n = 1,3.

* Vật liệu:

+ Bê tông B20:    Rb = 11,5 MPa

Rbt = 0,9 MPa

Eb = 2710-3 MPa.

+ Cốt thép CI : Rs = 225 MPa, Rsw = 175 MPa, Rsc = 225 MPa, Es = 2110-4 MPa.

, ,

+ Cốt thép CIII : Rs = 365 MPa, Rsw = 290 MPa, Rsc = 365 MPa, Es = 2110-4 MPa.

, ,

- Tính toán bản sàn

2.1, Phân loại bản sàn.

Xét tỉ số 2 cạnh cơ bản   =  2,56 > 2

Xem bản làm việc 1 phương, bản thuộc loại bản dầm.

2.2, Tính toán sơ bộ kích thước cấu kiện.

+ Xác định sơ bộ chiều dày của bản sàn: hb  =   L1

Với D = 0,81,4 ta chọn D = 1,3

m = 3035 ta chọn m = 33

L1 = 2500 mm.

Ta có:    hb =  = 98,485 mm

- Chọn hb = 100 mm.

+ Xác định sơ bộ kích thước của dầm phụ:

=  =  = 533,33320 mm.

- Chọn  hdp = 500 mm.

=  = 225112,5 mm.

- Chọn bdp = 200 mm.

+ Xác định sơ bộ kích thước của dầm chính:

= 937,5625 mm.

- Chọn hdc= 850mm.

= 350175 mm.

- Chọn bdc = 300 mm.

2.3, Sơ đồ tính.

Cắt theo phương cạnh ngắn 1 dải có bề rộng b = 1 m, xem bản như 1 dầm liên tục nhiều nhịp, gối tựa là tường biên và các dầm phụ.

Bản thường được kê lên tường không ít hơn chiều dày bản và không ít hơn Chọn

Bản sàn được tính theo sơ đồ khớp dẻo, nhịp tính toán lấy theo mép gối tựa.

+ Nhịp tính toán của bản:

- Nhịp giữa: = 2500 – 200 = 2300 mm.

- Nhịp biên:  =  = 2225 mm.

- Chênh lệch giữa các nhịp:

< 10%

2.4, Xác định tải trọn

*  Tĩnh tải.

Xác định trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo sàn:

Kết quả tính toán được trình bày trong bảng 2.

Bảng 2: Tĩnh tải tác dụng lên sàn

| STT | Lớp cấu tạo | Chiều dày | Trọng lượng riêng (kN/m3) | Tải trọng tiêu chuẩn (kN/m2) | Hệ số độ tin cậy về tải trọng n | Trị tính toán (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạch ceramic | 10 | 20 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| 2 | Vữa lát nền | 20 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| 3 | Bê tông cốt thép | 80 | 25 | 2,0 | 1,1 | 2,2 |
| 4 | Vữa trát trần | 15 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng |  |  |  | 2,83 |  | 3,239 |

*  Hoạt tải

Hoạt tải tính toán:  = 111,2 = 13,2 (kN/m2)

* Tổng tải

Tổng tải tác dụng lên bản sàn ứng với dải bản có chiều rộng :

= (3,239+13,2)1 = 16,439 kN/m.

2.5, Xác định nội lực

- Momen lớn nhất ở nhịp biên:  16,4392,2252 = 7,398 kNm.

- Momen lớn nhất ở gối thứ hai:

16,4392,252 = 7,398 kNm.

- Momen lớn nhất ở các nhịp giữa và các gối tựa:

2,32 = 5,435 kNm.

-  Lực cắt:

= 14,631 kN.

= 21,946 kN.

= 18,905 kN.

= 18,905 kN.

2.6, Tính cốt thép

+ Tính cốt thép theo bài toán chịu uốn tiết diện chữ nhật .

+ Bê tông cấp độ bền B20: ;

+ Cốt thép sàn sử dụng loại CI:

+ Chọn.

+ Cốt thép chịu lực  Có thể chọn thép , hoặc

+ Cốt thép cấu tạo  Có thể chọn thép 6,hoặc

* Ở nhịp biên và gối thứ 2:   M = 7,398 kNm.

= 0,1005<= 0,3

- Thỏa mãn điều kiện hạn chế.

= 0,106

= 4,34010-4 m2 = 4,340 cm2

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

0,543%

- Thỏa mãn điều kiện.

Chọn dùng dự kiến thép có  cm2.

Khoảng cách giữa các cốt thép:  a == 115,898 mm.

Chọn a = 110 mm.

- Chọn được

* Ở nhịp giữa và các gối giữa:  M = 5,435 kNm

= 0,0738 <= 0,3

- Thỏa mãn điều kiện hạn chế.

= 0,0768

= 3,1410-4 m2 = 3,14 cm2.

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

= 0,393%

- Thỏa mãn điều kiện.

Chọn dùng dự kiến thép có  cm2.

Khoảng cách giữa các cốt thép:  a = = 160,191 mm.

Chọn a = 160mm.

- Chọn được.

* Ở nhịp giữa và các gối giữa trong vùng được phép giảm 20% cốt thép.

Hàm lượng cốt thép:

Chọn dùng dự kiến thép  có

Khoảng cách giữa các cốt thép:

Chọn

Chọn được.

Kiểm tra lại chiều cao làm việc , lớp bảo vệ 10mm, tiết diện thép :

Giá trị thực tế lớn hơn giá trị tính toán. Đảm bảo an toàn.

2.7, Bố trí cốt thép

a.Cốt thép chịu lực:  Đặt theo phương vuông góc với dầm phụ

+ Chọn  cho nhịp biên

+ Chọn  cho cho gối thứ 2.

+ Chọn  cho nhịp giữa và các gối tựa.

+ Chọn cho nhịp giữa và các gối tựa trong vùng được phép giảm 20% cốt thép.

+ Kiểm tra điều kiện chọn thép ở trên: Khoảng cách cốt thép  với  việc chọn như trên là hợp lý.

Kế quả tính toán được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3: Tính cốt thép cho bản sàn

| Tiết diện |  |  |  |  | Chọn thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên | 7,398 | 0,1005 | 0,106 | 4,340 |  | 4,573 | 0,543 |
| Gối tựa thứ 2 | 7,398 | 0,1005 | 0,106 | 4,340 |  | 4,573 | 0,543 |
| Nhịp giữa gối và gối giữa | 5,435 | 0,0738 | 0,0768 | 3,14 |  | 3,144 | 0,393 |
| Nhịp giữa gối và gối giữa(giảm 20%) | 5,435 | 0,0738 | 0,0768 | 2,512 |  | 2,573 | 0,314 |

* Cốt thép chịu monen âm:

Đoạn vươn của cốt thép chịu momen âm:

-Tính từ mép dầm phụ: Chọn

- Tính từ trục dầm:

- Chiều dài thép chịu momen âm:.

* Bản không bố trí cốt đai, lực cắt hoàn toàn do bê tông chịu:

Bản đủ khả năng chịu cắt

* Neo cốt thép:

Chọn chiều dài đoạn neo

b. Cốt thép cấu tạo.

- Thép đặt dọc theo các gối biên và phía trên dầm chính đảm bảo                                                       tại gối giữa.

Chọn  có diện tích trên 1 mét dài của bản  thỏa mãn điều kiện.

- Đoạn vươn ra :

+ Tính từ mép dầm chính là:  Chọn

+ Tính từ trục dầm chính:

*Cốt thép phân bố: được bố trí vuông góc với cốt thép chịu lực.

+ khi

+

+; Gối thứ 2:.

Nhịp giữa, gối giữa: 0,23,14 = 0,628 cm2.

Chọn  có diện tích trên 1 met dài của bản là  đảm bảo yêu cầu.

III. Tính toán dầm phụ.

3.1, Sơ đồ tính.

- Dầm phụ là một dầm liên tục 4 nhịp.

- Đoạn gối lên tường lấy  Sd = 22 cm.

- Nhịp tính toán là:

Nhịp giữa :

Nhịp biên :	.

Chênh lệch giữa các nhịp :

3.2, Tải trọng.

a. Hoạt tải lên dầm phụ.     kN/m.

b. Tĩnh tải.

- Trọng lượng bản thân dầm:

= 0,2(0,5-0,1).25.1,1 = 2,2 kN/m.

-  Tĩnh tải từ bản truyền vào: = 3,239.2,5 = 8,0975 kN/m

Tĩnh tải:  = 2,2 + 8,0975 = 10,2975 kN/m.

c. Tải trọng toàn phần.

= 10,2975 + 33 = 43,2975 kN/m.

3.3, Nội lực.

Tỷ số

a. Momen uốn.

* Tung độ hình bao momen (nhánh dương):

+ Tại nhịp biên:  M+ = β1.qdp.lb2 = β1.43,2975.6,1352 = β1.1629,641 kNm

+ Tại nhịp giữa:     M+ =   β1.qdp.lg2 = β1.43,2975.6,12 = β1.1611,641 kNm

* Tung độ hình bao momen (nhánh âm):

M-= β2.qdp.lg2 = β2.43,2975.6,12 = β2.1611,1 kNm

| Nhịp tiết diện | q.l2 | Giá trị β |  | Tung độ M kNm. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M+ | M- |
| Nhịp biên Gối A 1 2 0,425 3 4 | 1629,641 1629,641 1629,641 1629,641 1629,641 1629,641 | 0 0,065 0,09 0,091 0,075 0,02 |  | 0 105,93 146,67 148,30 122,23 32,59 |  |
| Gối B – TD5 | 1629,641 |  | -0,0715 |  | -116,519 |
| Nhịp 2 6 7 0,5 8 9 | 1611,10 1611,10 1611,10 1611,10 1611,10 | 0,018 0,058 0,0625 0,058 0,018 | -0,0359 -0,0174 -0,0154 -0,0299 | 29,00 93,44 100,694 93,44 29,00 | -57,838 -28,033 -24,811 -48,172 |
| Gối C – TD10 |  |  | -0,0625 |  | -100,694 |

+ Tiết diện có momen âm bằng 0 cách bên trái gối thứ 2 một đoạn:

X = k.lb = 0,292.6,135 = 1,791m

+ Tiết diện có momen dương bằng 0 cách gối tựa một đoạn:

- Tại nhịp biên:      0,15.lb = 0,15.6,135 = 0,92 m

- Tại nhịp giữa:      0,15.lg = 0,15.6,1 = 0,915 m

b. Lực cắt.

= 0,4.qdp.lb= 0,4.43,2975.6,135 = 106,252 kN.

= 0,6.qdp.lb = 0,6.43,2975.6,135 = 159,378 kN.

=  = = 0,5.qdp.lg = 0,5.43,2975.6,1 = 132,057 kN.

  - Kiểm tra lại kích thước sơ bộ

- Điều kiện momen:

mm.

Chọn agt=40 mm.

Ta có: mm.

- Vì   Lấy kích thước  để tính toán cốt thép.

- Điều kiện lực cắt:

QBt=0,6.qd.L0b = 0,6.29,214.5,82 =  102,014 kN < 0,3Rb.b.h0tt = 239,126 kN.

- Không cần thay đổi kích thước và cấp độ bền của bê tông.

3.5, Tính toán cốt thép dọc.

a. Với tiết diện chịu momen âm.

Tính theo tiết diện chữ nhật (bh) = (2050)cm.

Giả thiết a = 3,5 cm    h0= 50 - 3,5 = 46,5 cm.

+ Tại gối B với M = 116,519 kNm.

m  = < 0,255 Thoả mãn

= 0,271 <0,3

= 7,941.10-4  m2

+ Tại gối C với  M = 100,694 kNm.

m  = < 0,255 Thoả mãn = 0,229  <  0,3

= 6,681.10-4  m2

b. Với tiết diện chịu momen dương.

Tính theo tiết diện chữ T cánh trong vùng nén.Lấy h’f= hb= 10 cm

+ Giả thiết a = 3,5 cm;   ho=  500 - 35 =  465 mm.

+ Xác định bề rộng cánh tính toán

b’f = bdp + 2.Sf

Độ vươn của cánh Sf  lấy không lớn hơn giá trị bé nhất trong các trị số sau:

Chọn Sf = 0,6m.

Bề rộng cánh: b’f =2.Sf + bdp = 2.0,6 + 0,2 = 1,4 m.

+ Xác định vị trí trục trung hòa:

Mf = Rb. b’f. h′f.( h0 – 0,5.h′f)  = 11,5.1400.100.(465-0,5.100).10-6= 668,15 kNm.

Mmax= 148,30 kNm < Mf= 668,15 kNm Trục trung hoà đi qua cánh.

Ta tính như tiết diện chữ nhật b’f h = 1400 x 500 mm.

* Tại nhịp biên có M+ = 148,30 kN

m  =  =0,0426 <= 0,255

8,922.10-4 m2

*  Tại nhịp giữa có M+ = 100,694 kNm.

m  =  =0,0289 <= 0,255

6,030.10-4m2

Bảng tổng số liệu tại các tiết diện

| Tiết diện | Momen (kNm0 | Kích thước (mm) | ho (mm) | As (mm2) | Hàm lượng (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên | 148,30 | 1400x500 | 465 | 892,2 | 0,96 |
| Gối B | 116,519 | 200x500 | 465 | 794,1 | 0,85 |
| Nhịp giữa | 100,694 | 1400x500 | 465 | 603,0 | 0,65 |
| Gối C | 100,694 | 200x500 | 465 | 668,1 | 0,72 |

3.5, Chọn và bố trí cốt thép dọc.

| Tiết diện |  | Nhịp biên | Gối B | Nhịp giữa | Gối C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Momen (kNm) |  | 148,30 | 116,519 | 100,694 | 100,694 |
| As (cm2) |  | 8,922 | 7,941 | 6,030 | 6,681 |
| Hàm lượng (%) |  | 0,96 | 0,85 | 0,65 | 0,72 |
| Phương án 1 |  |  |  |  |  |
|  | As (cm2) | 8,825 | 7,819 | 6,28 | 6,629 |
|  | Sai số(%) | 1,08% | 1,54% | 3,9% | 0,78% |
|  | t (mm) | 46 | 72 | 110 | 50 |
|  | att (mm) | 35 | 34 | 35 | 34 |
| Phương án 2 |  |  |  |  |  |
|  | As (cm2) | 9,42 | 7,63 | 6,565 | 6,28 |
|  | Sai số(%) | 5,3% | 3,9% | 8,1% | 6,0% |
|  | t (mm) | 45 | 48 | 50 | 110 |
|  | att (mm) | 35 | 35 | 34 | 35 |
| Phương án 3 |  |  |  |  |  |
|  | As (cm2) | 8,891 | 8,232 | 7,6 | 7,6 |
|  | Sai số(%) | 0,35% | 3,5% | 20,7% | 20,7% |
|  | t (mm) | 46 | 48 | 106 | 106 |
|  | att (mm) | 36 | 35 | 36 | 36 |

Ta chọn phương án 1.

3.6, Tính toán cốt thép ngang.

Các giá trị lực cắt nguy hiểm trên dầm:

= 106,252 kN.

= 159,378 kN.

=  = = 132,057 kN.

* Kiểm tra điều kiện tính toán:

Bê tông không đủ khả năng chịu lực cắt, phải tính cốt ngang chịu lực cắt.

* Kiểm tra điều kiện để bê tông không bị nén chính do ứng suất chính:

Qmax=159,378 kN <= 0,3.1,0.11,5.200.465.10-3= 320,85 kN

* Xác định bước đai:

Các tham số vật liệu:  Bê tông nặng =>

+ Bước đai lớn nhất Smax:

mm.

+ Bước đai theo cấu tạo Sct :

- Đối với đoạn đầu dầm:

mm mm

Chọn= 120mm bố trí trong đoạnmm gần gối tựa.

- Đối với đoạn còn lại:

mm ;  lấy= 300mm

+ Bước đai tính toán Stt :

Chọn cốt đai ∅6 có asw = 28,3 mm2, số nhánh cốt đai n = 2. Ta có:

Kiểm tra điều kiện phá hoại giòn:

=

- Lấy qsw = 82,542 kN/m.

Khoảng cách tính toán giữa các cốt đai:

Stt =  mm.

Với kết quả tính được chọn  : =120 mm

Chọnmm bố trí trong đoạnmm đoạn đầu dầm gần gối tựa.

* Kiểm tra khả năng chịu cắt của cốt đai và bê tông:

Có:

Nhận thấy  Co > 2ho nên:

=  = 160,464 kN,

Nhận thấy:  Đảm bảo.

Kết luận:

- Ta bố trí cốt đai ở hai bên gối trong đoạn mm.

- Bố trí  trong đoạn còn lại ở giữa dầm.

3.7, Kiểm tra neo cốt thép.

+ Nhịp biên bố trí  có As =  8,825 cm2 neo vào gối  có

As = 6,28 cm2> 1/3.8,825 = 2,94 cm2

+ Nhịp giữa bố trí  có As = 6,28 cm2 neo vào gối  có

As = 6,28 cm2> 1/3.6,28 = 2,093 cm2

IV. Tính toán dầm chính

1. Sơ đồ tính toán.

+ Dầm chính là dầm liên tục 4 nhịp, kê lên tường biên và các cột.

+ Dầm chính có kich thước như đã giả thiết: (bh) = (300850) mm.

+ Đoạn dầm chính kê lên tường đúng bằng chiều dày tường là 450 cm.

+ Nhịp tính toán ở nhịp giữa bằng nhịp tính toán ở biên và bằng 7,5m.

2. Xác định tải trọng.

a. Tĩnh tải tập trung.

+ Trọng lượng bản thân dầm:

= 0,3.(0,85 - 0,1).25.1,1.2,5 = 15,469 kN.

+ Từ dầm phụ truyền vào

= 10,2975.6,4 = 65,904 kN.

+ Tổng tĩnh tải: G = G0 + G1 = 15,46875 + 65,904 = 81,373 kN.

b. Hoạt tải tập trung.

Từ dầm phụ truyền vào:  = 33.6,4 = 211,2 kN.

3. Tính và vẽ biểu đồ momen, lực cắt.

a. Biểu đồ bao momen.

* Các trường hợp đặt tải: Sơ đồ các trường hợp đặt tải trình bày như hình vẽ.

* Xác định biểu đồ momen cho từng trường hợp đặt tải.

Tung độ biểu đồ momen tại tiết diện bất kỳ của từng trường hợp đặt tải được xác định theo công thức:

Do tính chất đối xứng nên chỉ cần tính cho 2 nhịp. Kết quả tính biểu đồ momen cho từng trường hợp tải được trình bày trong bảng sau.

| Tiếtdiện Sơ đồ |  | 1 | 2 | Gối B | 3 | 4 | Gối C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 0,238 | 0,143 | -0,286 | 0,079 | 0,111 | -0,19 |
|  |  | 142,250 | 87,272 | -174,54 | 48,213 | 67,743 | -115,96 |
| B |  | 0,286 | 0,238 | -0,143 | -0,127 | -0,111 | -0,095 |
|  |  | 453,02 | 376,992 | -226,51 | -201,17 | -175,82 | -150,48 |
| C |  | -0,048 | -0,095 | -0,143 | 0,206 | 0,222 | -0,095 |
|  |  | -76,03 | -150,48 | -226,51 | 326,30 | 351,65 | -150,48 |
| D |  |  |  | -0,321 |  |  | -0,048 |
|  |  | 358,51 | 188,91 | -508,46 | 163,68 | 307,83 | -76,03 |
| E |  | -0,031 | -0,063 | -0,095 |  |  | -0,286 |
|  |  | -49,10 | -99,792 | -150,48 | 276,67 | 175,83 | -453,02 |
| F |  |  |  | 0,036 |  |  | -0,143 |
|  |  | 19,01 | 38,01 | 57,024 | -37,49 | -132 | -226,51 |
| G |  |  |  | -0,19 |  |  | 0,095 |
|  |  | 427,68 | 327,36 | -300,96 | -150,48 | 0,00 | 150,48 |

Trong các sơ đồ  d,e,f và g bảng tra không cho giá trị  tại một số tiết diện, ta nội suy theo phương pháp của cơ học kết cấu:

+ Sơ đồ d:  Đoạn dầm AB :

M1 = 528– 508,46/3  =  358,51 kNm

M2  =  528– 2508,46/3 = 188,91  kNm

Đoạn dầm BC:

M3 = 528– 76,03– 2(508,46- 76,03)/3 = 163,68  kNm

M4  = 528– 76,03 -(508,46–76,03)/3 = 307,83 kNm

+ Sơ đồ e: Đoạn dầm BC

M3 = 528– 150,48 -(453,02– 150,48)/3 = 286,67kNm

M4 = 528– 150,48–2(453,02 – 150,48)/3 = 175,83 kNm

+ Sơ đồ f:

Đoạn dầm AB:  M1 = 57,02/ 3= 19,01  kNm

M2 = 2×57,02/3 = 38,01  kNm

Đoạn dầm BC:  M3= 2×(57,02+226,51)/3  - 226,51 = -37,49 kNm

M4= (57,02+226,51)/3 –226,51 = - 132 kNm

+ Sơ đồ g:

Đoạn dầm AB:  M1= 528– 300,96/3 = 427,68 kNm

M2= 528 -2×300,96/3= 327,36  kNm

Đoạn dầm BC:  M3=(150,48+300,96)/3 - 300,96 = -150,48  kNm

M4= 2(150,48+300,96)/3 - 300,96 = 0,00   kNm

* Biểu đồ bao momen:

| Tiết diện Momen | 1 | 2 | Gối B | 3 | 4 | Gối C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1=MG+MP1 | 598,274 | 464,264 | -401,057 | -152,955 | -108,082 | -266,436 |
| M2=MG+MP2 | 69,218 | -63,208 | -401,057 | 374,517 | 419,391 | -266,436 |
| M3=MG+MP3 | 503,760 | 276,182 | -683,009 | 211,893 | 375,573 | -191,988 |
| M4=MG+MP4 | 94,146 | -12,520 | -325,025 | 324,883 | 243,573 | -568,980 |
| M5=MG+MP5 | 164,260 | 125,282 | -117,521 | 10,723 | -64,257 | -342,468 |
| M6=MG+MP6 | 572,930 | 414,632 | -475,505 | -102,267 | 67,743 | 35,524 |
| MMAX | 598,274 | 464,264 | -117,521 | 374,517 | 419,391 | 35,524 |
| MMIN | 69,218 | -63,208 | -683,009 | -152,955 | -108,082 | -568,980 |

* Xác định momen mép gối:

Chọn kích thước cột là 400x400 mm.

+ Gối B:

kNm.

kNm.

Chọn  (kNm)

+ Gối C:

kNm.

*  Biểu đồ bao momen:

b. Biểu đồ bao lực cắt

* Xác định lực cắt cho từng trường hợp tải,

Ta có quan hệ giữa momen và lực cắt là : “Đạo hàm của momen chính là lực cắt”.

Vậy ta có M’ = Q.

Xét 2 tiết diện a và b cách nhau đoạn , chênh lệch momen của hai tiết diện là

M = Ma - Mb. Do đó, lực cắt gữa hai tiết diện đó là:

Q =

+ Xác định tung độ biểu đồ lực cắt:

|  | Đoạn | A - 1 | 1 - 2 | 2 - B | B - 3 | 3 - 4 | 4 - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ |  |  |  |  |  |  |  |
| a | QG | 58,100 | -23,191 | -104,727 | 89,103 | 7,812 | -73,480 |
| b | Q1P | 181,210 | -30,413 | -241,402 | 10,138 | 10,138 | 10,138 |
| c | Q2P | -30,413 | -29,779 | -30,413 | 221,126 | 10,138 | -200,851 |
| d | Q3P | 143,404 | -67,84 | -278,950 | 268,858 | 57,660 | -153,545 |
| e | Q4P | -19,642 | -20,275 | -20,275 | 170,860 | -40,336 | -251,542 |
| f | Q5P | 7,604 | 7,6 | 7,606 | -37,806 | -37,804 | -37,805 |
| g | Q6P | 171,072 | -40,128 | -251,328 | 60,192 | 60,192 | 60,192 |

+ Xác định tung độ biểu đồ bao lực cắt thành phần:

|  | Đoạn | A - 1 | 1 - 2 | 2 - B | B - 3 | 3 - 4 | 4 - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 = QG + Q1P |  | 239,310 | -53,604 | -346,128 | 99,241 | 17,949 | -63,342 |
| Q2 =QG+ Q2P |  | 27,687 | -52,970 | -135,140 | 310,230 | 17,949 | -274,331 |
| Q3 = QG+ Q3P |  | 201,504 | -91,031 | -383,676 | 357,961 | 65,472 | -227,024 |
| Q4 = QG + Q4P |  | 38,459 | -43,466 | -125,002 | 259,963 | -32,524 | -325,021 |
| Q5= QG+ Q5P |  | 65,704 | -15,591 | -97,121 | 51,298 | -29,992 | -111,284 |
| Q6=QG+ Q6P |  | 229,172 | -63,319 | -356,055 | 149,295 | 68,004 | -13,288 |
| Qmax |  | 239,310 | -15,591 | -97,121 | 357,961 | 68,004 | -13,288 |
| Qmin |  | 27,687 | -91,031 | -383,676 | 51,298 | -32,524 | -325,021 |

* Biểu đồ bao lực cắt:

- Kiểm tra lại kích thước sơ bộ

- Điều kiện momen:

mm.

Chọn agt=40 mm.

Ta có: mm.

- Vì   Lấy kích thước  để tính toán cốt thép.

- Điều kiện lực cắt:

QBt=0,6.qd.L0b = 0,6.29,214.5,82 =  102,014 kN < 0,3Rb.b.h0tt = 239,126 kN.

- Không cần thay đổi kích thước và cấp độ bền của bê tông.

5. Tính cốt thép dọc.

Bê tông có cấp độ bền chịu nén B20 có: Rb = 11,5 Mpa ; Rbt = 0,9 Mpa.

Cốt thép dọc chịu lực dùng thép nhóm CIII có: Rs = 365 Mpa.

Cốt thép đai sử dụng thép CI có: Rsw = 175 Mpa.

a. Tại tiết diện ở nhịp chịu momen dương.

Tính theo tiết diện chữ T cánh trong vùng nén.

+ Giả thiết a = 50 mm  ho = 850 – 50 = 800 mm.

+ Xác định Sf

Chọn Sf = 600 mm.

+ Bề rộng cánh:  b’f=2.Sf + bdc = 2.600 + 300 = 1500 mm.

Tiết diện chữ T: (b’f= 1500; h’f=hb= 100 ;b=300 ; h = 850 mm)

+ Xác định vị trí trục trung hòa:

Ta có Mmax = 598,274 kmn < Mf = 1293,750 kNm

Trục trung hòa đi qua phần cánh của tiết diện chữ T. Vậy tính cốt thép như tiết diện chữ nhật có kích thước: b’f x hdc = 1500 x 850 mm.

b. Tại tiết diện ở nhịp chịu momen âm.

+ Ta tính theo tiết diện chữ nhật (bh) = (300850) mm.

+ Ở trên gối cốt thép dầm chính phải đặt xuống phía dưới hàng trên cùng của thép dầm phụ nên a khá lớn.

Giả thiết a = 70mm   ho = 850 – 70 = 780 mm.

* Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

* Kết quả tính toán cốt thép dọc được thể hiện ở bảng dưới:

| Tiết diện | M (kNm) | h0 |  |  | (mm2) | (%) | Chọn cốt thép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Chọn | Asc (mm2) |
| Nhịp biên (1500x850) | 598,274 | 800 | 0,0542 | 0,0557 | 2107,63 | 0,88 |  | 2122,15 |
| Gối biên (300x850) | 650,463 | 780 | 0,3099 | 0,383 | 2826,57 | 1,20 |  | 2829 |
| Nhịp giữa (1500x850) | 419,391 | 800 | 0,0380 | 0,0387 | 1464,64 | 0,61 |  | 1471,9 |
| Gối giữa (300x850) | 542,947 | 780 | 0,259 | 0,305 | 2250,6 | 0,96 |  | 2371,90 |

*  Kiểm tra lại ho và khoảng cách t: Chọ abv = 30 mm.

| Tiết diện | h (mm) | hogt (mm) | Asc (mm2) | Chọn | att (mm) | hott (mm) | t (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên | 850 | 800 | 2122,15 |  | 61,35 | 788,65 | 84 |
| Gối biên | 850 | 780 | 2829 |  | 63,61 | 786,39 | 78 |
| Nhịp giữa | 850 | 800 | 1471,9 |  | 47,5 | 802,5 | 82,5 |
| Gối giữa | 850 | 780 | 2371,90 |  | 61,15 | 788,85 | 81 |

Vậy các giá trị ho gần sát với giả thiết và khoảng hở t giữa các cốt thép thoản mãn điều kiện.

5. Tính toán cốt đai chịu lực cắt.

Tiết diện dầm chính (bh) = (300850) mm.

Chọn ho = 780 mm.

Các giá trị lực cắt nguy hiểm trên dầm:

* Kiểm tra điều kiện tính toán:

= 0,75.0,9.103.0,3.0,78 = 157,95 kN.

Có QA = 239,310 kN > 157,95 kN.

Vậy bê tông không đủ khả năng chịu lực cắt, phải tính toán cốt đai chịu lực cắt.

* Bước cốt đai theo cấu tạo:

+ Đối với đoạn đầu dầm:

H = 850mm mm.

Chọn SCT = 200mm bố trí trong đoạn L1 = 2500 mm gần gối tựa.

+ Đối với đoạn còn lại:

SCT= 500mm. Chọn SCT = 300mm.

* Bước đai lớn nhất Smax : ;

Tính cho bên trái gối B:  kN

m = 642,2 mm.

* Bước đai tính toán:

Với kết quả tính được:

Thiên về an toàn chọn cốt đai  cho đoạn dầm gối tựa.

* Kiểm tra cho đoạn dầm gần gối:

+ Kiểm tra điều kiện đảm bảo ứng suất nén chính:

Trong đó:

Với

+ Kiểm tra khả năng chịu cắt tối thiểu của bê tông và cốt đai:

Ta thấy:  lấy

Tính được:

Nhận thấy

Vậy cốt đai bố trí đủ khả năng chịu lực cắt, không phải bố trí cốt xiên.

Kết luận:

- Bố trí cốt đai ở hai bên gối trong đoạn L1 = 2500mm.

- Bố trí cho đoạn giữa dầm.

6. Tính cốt thép treo.

Tại những chỗ dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để gia cố để tránh sự tập trung ứng suất gây ra sự phá hoại dầm chính.

+ Lực tập trung do dầm phụ truyền vào dầm chính:

kN.

+ Chọn cốt đai n = 2,  mm2 thì diện tích cốt thép cần thiết:

+ Số lượng cốt treo cần thiết:

Chọn m = 10 đai.

+ Đặt mỗi bên mép dầm phụ 5 đai trong đoạn:

Khoảng cách giữa 2 lớp cốt treo: 60mm.

7. Tính và vẽ hình bao vật liệu.

a. Khả năng chịu lực của tiết diện

+ Ở nhịp và ở gối cùng lấy abv = 30cm

+ Khoảng cách giữa hai hàng cốt thép là t = 30 mm.

+ Ở nhịp:  tiết diện chữ T có

+ Ở gối: tiết diện chữ nhật có

+ Xác định

+ Tính khả năng chịu lực theo công thức:

Kết qủa tính toán được thể hiện ở bảng:

| Tiết diện | Cốt thép | (mm2) | (mm) | (mm) |  |  | [M] (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên 1500x850 |  | 2122,2 | 61,35 | 788,65 | 0,0580 | 0,0564 | 604,70 |
|  | Cắt Còn | 1361,9 | 42,5 | 807,5 | 0,0357 | 0,0350 | 394,24 |
|  | Cắt Còn | 981,75 | 42,5 | 807,5 | 0,0257 | 0,0254 | 285,64 |
| Gối biên (300x850) |  | 2829 | 63,61 | 786,39 | 0,382 | 0,309 | 659,74 |
|  | Cắt Còn | 1847,3 | 44 | 806 | 0,242 | 0213 | 477,57 |
|  | Cắt Còn | 1231,5 | 44 | 806 | 0,161 | 0,149 | 333,01 |
| Nhịp giữa 1500x850 |  | 1471,9 | 42,5 | 807,5 | 0,0386 | 0,0386 | 433,817 |
|  | Cắt Còn | 981,25 | 42,5 | 807,5 | 0,0257 | 0,0254 | 285,493 |
| Gối giữa (300x850) |  | 2371,9 | 61,15 | 788,85 | 0,330 | 0,276 | 591,81 |
|  | Cắt Còn | 1611,6 | 44 | 806 | 0,212 | 0,189 | 423,97 |
|  | Cắt Còn | 1231,5 | 44 | 806 | 0,162 | 0,149 | 333,01 |

b. Xác định vị trí điểm cắt lý thuyết.

| Tiết diện |  | Thanh thép | Vị trí cắt lý thuyết | x (mm) | Q (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên (bên trái) | Cắt lần 1 |  |  | 852,59 | 239,31 |
|  | Cắt lần 2 |  |  | 1307,01 | 239,31 |
| Nhịp biên (bên phải) | Cắt lần 1 |  |  | 300,90 | -232,714 |
|  | Cắt lần 2 |  |  | 768,20 | 232,714 |
| Gối biên (bên trái) | Cắt lần 1 |  |  | 829,40 | -247,92 |
|  | Cắt lần 2 |  |  | 1411,74 | -247,92 |
| Gối biên (bên phải) | Cắt lần 1 |  |  | 968,95 | -212,02 |
|  | Cắt lần 2 |  |  | 1650,77 | -212,02 |
| Nhịp giữa (bên trái) | Cắt lần 1 |  |  | 2047,68 | 196,82 |
| Nhịp giữa (bên phải) | Cắt lần 1 |  |  | 1667,05 | -149,95 |
| Gối giữa (bên trái + bên phải) | Cắt lần 1 |  |  | 786,56 | -184,36 |
|  | Cắt lần 2 |  |  | 1279,95 | -184,36 |

c. Xác định đoạn kéo dài W.

Đoạn kéo dài W được xác định theo công thức:

Với: - Q là lực cắt tại tiết diện cắt lý thuyết, lấy bằng độ dốc biểu đồ bao momen.

- qsw là khả năng chịu cắt của cốt đai tại tiết diện cắt lý thuyết:

| Tiết diện | Thanh thép | Q (kN) |  | qsw | W tính (mm) | 20d (mm) | W chọn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp biên (bên trái) | 22 |  | 239,31 | 117,367 | 1129,49 | 440 | 1130 |
|  | 22 |  | 239,31 | 117,367 | 1129,49 | 440 | 1130 |
| Nhịp biên (bên phải) | 22 |  | 232,714 | 117,367 | 1101,39 | 440 | 1110 |
|  | 22 |  | 232,714 | 117,367 | 1101,39 | 440 | 1110 |
| Gối biên (bên trái) | 25 |  | 247,921 | 117,367 | 1181,18 | 500 | 1190 |
|  | 28 |  | 247,921 | 117,367 | 1196,18 | 560 | 1200 |
| Gối biên (bên phải) | 25 |  | 212,02 | 117,367 | 1028,24 | 500 | 1030 |
|  | 28 |  | 212,02 | 117,367 | 1043,24 | 560 | 1050 |
| Nhịp giữa (bên trái) | 25 |  | 196,82 | 117,367 | 963,48 | 500 | 970 |
| Nhịp giữa (bên phải) | 25 |  | 149,95 | 117,367 | 763,81 | 500 | 770 |
| Gối giữa | 22 |  | 184,36 | 117,367 | 895,40 | 440 | 900 |
|  | 22 |  | 184,36 | 117,367 | 895,40 | 440 | 900 |